| Стандартна Операційна Процедура |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ІНСТРУКЦІЯ З МАРКУВАННЯ ТА ПАКУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВІДХОДІВ |  |  |  |
|  | Посада | Ім’я і Прізвище | Підпис | Дата: |
| Розроблено: |  |  |  | 05.02.2025 |
| Узгоджено: |  |  |  | 19.02.2025 |
| Затверджено: |  |  |  | 22.02.2025 |
| Цей екземпляр є | □ контрольним, □ врахованим, □ інформаційним, □ анульованим |  |  | Екземпляр № |

Зміст

Мета	2

Сфера застосування	2

Відповідальність	2

Терміни та скорочення	2

Необхідні матеріали	3

Загальні вимоги	3

Перед початком прибирання приміщення	4

Додаток 1. Маркування і паковання небезпечних відходів	6

Нормативні посилання	11

ІСТОРІЯ ПЕРЕГЛЯДУ	11

КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ	12

ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ	14

Мета

Ця стандартна операційна процедура встановлює правила та вимоги до пакування, маркування та належного поводження з відходами. Виконання інструкції дозволить забезпечити чітке розпізнавання різних категорій медичних відходів, сприятиме їх належному сортуванню, транспортуванню та утилізації, мінімізуючи ризики для здоров'я пацієнтів, медичного персоналу та довкілля.

Сфера застосування

Виконання положень та вимог цієї СОП є обов’язковим для усіх працівників ЗАКЛАДу.

Відповідальність

- Молодший медичний персонал або працівники служби клінінгу здійснюють підготовку ємностей до початку накопичення відходів та їх належне маркування в структурних підрозділах.

- Працівники господарської частини здійснюють збір та переміщення відходів в межах території утворювача відходів в приміщення тимчасового зберігання відходів. Несуть відповідальність за наявність і відповідність ємностей вторинного паковання відходів та їх миття та дезінфекцію.

- Керівник підрозділу відповідає за ознайомлення з вимогами інструкції з маркування та пакування всіх працівників підпорядкованого йому підрозділу, постійний доступ співробітників до даної СОП.

- Особа, відповідальна за управління відходами, забезпечує організацію належних умов для забезпечення процесу маркування, роздільного збирання та пакування відходів.

Терміни та скорочення

СОП - стандартна операційна процедура.

ЗІЗ - засоби індивідуального захисту.

Марко́вання, також маркува́ння, маркірува́ння - нанесені на виріб знаки, які характеризують цей виріб. До знаків відноситься: текст, умовні позначення та малюнки на паковання та (чи) продукцію.

Відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися.

Побутові відходи - змішані та/або роздільно зібрані відходи від домогосподарств, включаючи відходи паперу, картону, скла, пластику, деревини, текстилю, металу, упаковки, біовідходи, відходи електричного та електронного обладнання, відходи батарей та акумуляторів, небезпечні відходи у складі побутових, великогабаритні та ремонтні відходи, а також змішані та/або роздільно зібрані відходи з інших джерел, якщо ці відходи подібні за своїм складом до відходів домогосподарств.

Медичні відходи - відходи, пов’язані з доглядом за новонародженими, діагностикою, лікуванням чи профілактикою захворювань у людей.

Роздільне збирання відходів - збирання відходів окремо залежно від їх виду, характеристики та складу у спосіб, що сприятиме їх подальшому обробленню.

Небезпечні відходи - небезпечні відходи - відходи, що мають одну чи більше властивостей, що роблять їх небезпечними.

Утворювач відходів - заклади охорони здоров'я, фізичні особи - підприємці, які зареєстровані в установленому законом порядку та одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, державні спеціалізовані установи, що здійснюють судово-експертну діяльність та неурядові організації, які здійснюють діяльність у сфері протидії поширенню хвороб, зумовлених ВІЛ.

Необхідні матеріали

- Тримачі та відра для мішків/ пакетів первинного паковання та пакетів для побутового сміття.

- Первинне паковання для медичних відходів:

- Міцний, непроникний, стійкий до механічних пошкоджень одноразовий мішок / пакет, визначений виробником для інфекційно небезпечних відходів червоного кольору;

- Міцний, непроникний, стійкий до механічних пошкоджень одноразовий мішок / пакет чорного кольору;

- Контейнер одноразового використання, стійкий до механічних пошкоджень (за винятком скляних), визначений виробником для інфекційно небезпечних небезпечно гострих предметів і медичних виробів ;

- Одноразовий мішок / пакет для побутових відходів сірий, синій, жовтий, зелений відповідно до затвердженої технічної схеми роздільного збирання побутових відходів.

- Контейнер вторинного паковання, які відповідають ДСТУ EN 840-1:2018 (EN 840-1:2012, IDT) для транспортування відходів

- Маркувальні наклейки з найменуванням виду відходів.

- Обладнання та засоби для очищення  та дезінфекції ємностей.

- Надрукована інструкція з роздільного збирання медичних відходів.

- Рукавички захисні.

Загальні вимоги

- Заборонено заповнювати ємності (контейнери, мішки / пакети) для інфекційно небезпечних відходів більше ніж на 75%.

- У місцях первинного утворення відходів (підрозділі ЗАКЛАДу) мають бути запасні ємності (контейнери, мішки / пакети) для роздільного збирання відходів.

- Підготовку первинного пакування відходів рекомендовано здійснювати молодшому медичному персоналу або фахівцям з клінінгу перед проведенням очищенням та дезінфекцією (прибиранням) приміщення за затвердженим графіком.

Перед початком прибирання приміщення

Підготовка первинного паковання медичних відходів до транспортування у місця тимчасового зберігання:

- Перевірте термін і обсяг накопичення контейнерів для інфекційно небезпечних небезпечно гострих предметів і медичних виробів.

- Якщо час збирання (з моменту початку використання контейнера) складає 7 діб або рівень наповнення становить 75 % і більше, контейнер необхідно щільно закрити згідно з інструкцією виробника (кришка має бути надійно зачинена та запобігати висипанню відходів під час транспортування).

- Мішки/пакети для збирання відходів необхідно щільно зав’язати.

- На використаному контейнері для гострих інфекційно небезпечних відходів (код  18 01 03*) вкажіть дату завершення використання контейнера.

ЗАБОРОНЕНО:

- ущільнювати (утрамбовувати) відходи у контейнерах чи мішках;

- пересипати або переливати інфекційно небезпечні відходи з однієї ємності в іншу, крім випадків, визначених у СОП щодо дій при аварійних ситуаціях.

- Працівник господарської частини, визначений відповідальним за управління відходами, збирає щільно закриті ємності та/або зав’язані мішки первинного паковання медичних відходів та розміщує їх у контейнер для вторинного паковання (призначений для транспортування) для їх подальшого транспортування до місця тимчасового зберігання.

- Фахівець з клінінгу або молодший медичний персонал вивозить змішані побутові відходи до контейнерів/майданчиків для побутового сміття.

- Ресурсноцінні побутові відходи (скло, папір, пластик), зібрані окремо, транспортуються відповідальною особою за управління відходами згідно з графіком у визначені місця збирання/зберігання.

Після завершення прибирання (клінінгу) працівник клінінгу або молодший медичний персонал готує ємності для роздільного збирання відходів:

Контейнери для небезпечно гострих предметів і медичних виробів

- Використовуйте одноразові контейнери, стійкі до механічних пошкоджень (за винятком скляних), визначені виробником для інфекційно небезпечних небезпечно гострих предметів і медичних виробів, відповідно до інструкції виробника;

- Переконайтеся, що контейнер цілий і не пошкоджений (пошкоджений контейнер помістіть у відповідну ємність для збирання відходів);

- Підготуйте контейнери до використання відповідно до інструкції виробника (за потреби);

- Нанесіть дату початку збирання відходів на контейнер для гострих інфекційно небезпечних відходів (код 18 01 03*);

- Перевірте наявність маркування «Небезпечно. Гострі предмети». Якщо напис відсутній - промаркуйте контейнер;

- Встановіть контейнер у зручному місці для збирання відходів.

Мішки для інфекційно небезпечних відходів та відходів, збирання та видалення яких обумовлено спеціальними вимогами для запобігання виникненню інфекції

- Використовуйте міцні, непроникні, стійкі до механічних пошкоджень одноразові мішки / пакети, визначені виробником для інфекційно небезпечних відходів.

- Вставте мішок у ємність для збирання або у спеціальний тримач відповідно до інструкції виробника.

- Перевірте маркування, за необхідності промаркуйте мішки та ємності для збирання:

  - «Особливо небезпечно» - для відходів коду 18 01 03*;

  - «Використані маски пацієнтів» - для відходів коду 18 01 04.

Мішки для побутових відходів

- Використовуйте цілі та міцні пакети.

- Встановіть у ємність або тримач для сміття.

- Перевірте наявність маркування:

  - жовтий з написом «Пластик» - для пластику;

  - зелений з написом «Скло» - для скла;

  - синій з написом «Папір» - для паперу та картону;

  - сірий з написом «Змішані відходи» - для збирання змішаних побутових відходів.

Додаток 1. Маркування і паковання небезпечних відходів

| № з/п | Підкатегорія небезпечних відходів | Маркування ємностей первинного паковання | Вид ємності первинного паковання | Маркування ємностей вторинного паковання | Вид ємності вторинного паковання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Використані небезпечно гострі предмети і медичні вироби забруднені біологічними рідинами | Напис для маркування: «Небезпечно, гострі предмети» або контейнер червоного кольору | Контейнер одноразового використання, стійкий до механічних пошкоджень (за винятком скляних), визначений виробником для інфекційно небезпечних небезпечно гострих предметів і медичних виробів | Напис для маркування: « назва закладу, назва суб’єкта господарювання у сфері управління відходами, якому передані відходи, дата передавання, вага переданих відходів в кг» | Контейнер, який відповідає ДСТУ EN 840-1 |
| 2 | Імунобіологічні лікарські засоби, з первинною упаковкою лікарського засобу, яка не втратила цілісність | — | — | Напис для маркування: « назва закладу, назва суб’єкта господарювання у сфері управління відходами, якому передані відходи, дата передавання, вага переданих відходів в кг» | Контейнер, який відповідає ДСТУ EN 840-1 |
| 3 | Медичні вироби, забруднені імунобіологічними лікарськими засобами, кров’ю та/або іншими біологічними рідинами, які придатні до відновлення | Напис для маркування: «Особливо небезпечно» або ємність червоного кольору | Мішок / пакет для парової стерилізації (автоклавування) або контейнер обмеженого (багаторазового) використання, стійкий до парової стерилізації (автоклавування) | Напис для маркування: « назва закладу, назва суб’єкта господарювання у сфері « назва закладу, назва суб’єкта господарювання у сфері управління відходами, якому передані відходи, дата передавання, вага переданих відходів в кг» | Контейнер, який відповідає ДСТУ EN 840-1 |
| 4 | Медичні вироби, забруднені імунобіологічними лікарськими засобами, кров’ю та/або іншими біологічними рідинами, які придатні до відновлення та які піддані обробленню | — | — | Напис для маркування: « відомості щодо проведеної парової стерилізації (автоклавування) (дата проведення, відповідальна особа, яка проводила), назва закладу, назва суб’єкта господарювання у сфері управління відходами, якому передані відходи, дата передавання, вага переданих відходів в кг» | Контейнер, який відповідає ДСТУ EN 840-1 |
| 5 | Медичні вироби, забруднені імунобіологічними лікарськими засобами, кров’ю та/або іншими біологічними рідинами, які не придатні до відновлення Підгузки, засоби особистої гігієни (наприклад, жіночі прокладки), ЗІЗ пацієнтів/ відвідувачів, отриманих від пацієнтів / відвідувачів, хворих на такі інфекційні хвороби: віспа (натуральна віспа), віспа мавп (mpox), гарячка Ласса, гарячка Марбург, вірусний гепатит А (лише забруднені випорожненнями (фекаліями), грип людський пандемічний, дифтерія (лише забруднені виділеннями з уражених шкіри або слизових оболонок), поліомієліт (паралітичний) (лише забруднені випорожненнями (фекаліями), сальмонельоз (лише забруднені випорожненнями (фекаліями), туляремія; хвороба, викликана вірусом Ебола, холера (лише забруднені випорожненнями (фекаліями), черевний тиф (лише забруднені випорожненнями (фекаліями), чума, нові інфекційні хвороби або інфекційні хвороби з невідомими шляхами інфікування) | Напис для маркування: «Особливо небезпечно» або ємність червоного кольору | Міцний, непроникний, стійкий до механічних пошкоджень одноразовий мішок/ пакет, визначений виробником для інфекційно небезпечних відходів | Напис для маркування: « назва закладу, назва суб’єкта господарювання у сфері управління відходами, якому передані відходи, дата передавання, вага переданих відходів в кг» | Контейнер, який відповідає ДСТУ EN 840-1 |
| 6 | Відходи, що утворилися в результаті діяльності медичних лабораторій | Ємність будь-якого кольору | Міцний, непроникний, стійкий до механічних пошкоджень одноразовий мішок/ пакет, визначений виробником для інфекційно небезпечних відходів | Напис для маркування: « назва закладу, назва суб’єкта господарювання у сфері управління відходами, якому передані відходи, дата передавання, вага переданих відходів в кг» | Контейнер, який відповідає ДСТУ EN 840-1 |
| 7 | Відходи крові та компонентів крові | — | — | Напис для маркування: « назва закладу, назва суб’єкта господарювання у сфері управління відходами, якому передані відходи, дата передавання, вага переданих відходів в кг» | Контейнери, що стійкі до механічних пошкоджень, призначені виробником для паковання інфекційно небезпечних відходів та герметично закриваються (наприклад, пластикове відро з кришкою) |
| 8 | Токсичні відходи та відходи цитотоксичних/ цитостатичних лікарських препаратів | Напис для маркування: «Токсична небезпека» або ємність жовтого кольору | Контейнер одноразового використання, стійкий до механічних пошкоджень (за винятком скляних) з кришками, які герметично прилягають, і призначені виробником для паковання токсичних відходів та відходів цитотоксичних / цитостатичних лікарських препаратів | Назва для маркування: « назва закладу, назва суб’єкта господарювання у сфері управління відходами, якому передані відходи, дата передавання, вага переданих відходів в кг» | Контейнер, який відповідає ДСТУ EN 840-1 |
| 9 | Відходи амальгам для стоматологічних цілей | Напис для маркування «Ртутьвмісні відходи» | Контейнер, виготовлений з матеріалу, який не взаємодіє з ртуттю, і призначені виробником для паковання ртуті або ртутьвмісних відходів | Назва для маркування: « назва закладу, назва суб’єкта господарювання у сфері управління відходами, якому передані відходи, дата передавання, вага переданих відходів в кг» | Контейнер, що герметично закривається та містить сірку |

Нормативні посилання

- Закон України про управління відходами

- Постанова КМУ від 20. 10. 2023 № 1102 «Про затвердження Порядку класифікації відходів та Національного переліку відходів»

- Наказ Мінінфраструктури від 13.12.2023 № 1130 «Про затвердження Методики роздільного збирання побутових відходів»

- Наказ МОЗ України від 30.10.2024 № 1827 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Порядок управління медичними відходами, у тому числі вимоги щодо безпечності для здоров'я людини під час утворення, збирання, зберігання, перевезення, оброблення таких відходів».

- CDC and ICAN. Best Practices for Environmental Cleaning in Healthcare Facilities in Resource-Limited Settings. Atlanta, GA: US Department of Health and Human Services, CDC; Cape Town, South Africa: Infection Control Africa Network; 2019.

ІСТОРІЯ ПЕРЕГЛЯДУ

| Номер СОП | Дата перегляду | Короткий опис змін |
| --- | --- | --- |
| SOP-зазначити № | зазначити дату | Приклад - Оновлення версії СОП |

КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ

ПЕРЕВІРКА МАРКУВАННЯ ТА ПАКУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВІДХОДІВ

Перевіряв(ла):  _____________________________________________ 		_______________
						(П.І.Б.) 						Підпис

Дата: ______________________           Час: початок _____________  завершення _____________

Відділення: _________________________________________________________________________

| Пункт | Виконання/коментарі |
| --- | --- |
| Відмітьте наявність необхідного інвентарю та матеріалів згідно списку: - Тримачі та відра для мішків/ пакетів первинного паковання та пакетів для побутового сміття. - Первинне паковання для медичних відходів: - Міцний, непроникний, стійкий до механічних пошкоджень одноразовий мішок / пакет, визначений виробником для інфекційно небезпечних відходів червоного кольору; - Міцний, непроникний, стійкий до механічних пошкоджень одноразовий мішок / пакет чорного кольору; - Контейнер одноразового використання, стійкий до механічних пошкоджень (за винятком скляних), визначений виробником для інфекційно небезпечних небезпечно гострих предметів і медичних виробів ; - Одноразовий мішок / пакет для побутових відходів сірий, синій, жовтий, зелений відповідно до затвердженої технічної схеми роздільного збирання побутових відходів. - Контейнер вторинного паковання, які відповідають ДСТУ EN 840-1:2018 (EN 840-1:2012, IDT) для транспортування відходів - Маркувальні наклейки з найменуванням виду відходів. - Обладнання та засоби для очищення та дезінфекції ємностей. - Надрукована інструкція з роздільного збирання медичних відходів. - Рукавички захисні У випадку невідповідностей зазначте деталі в коментарях. |  |
| Працівник, що здійснює паковання відходів та підготовку контейнерів: - Ознайомився з графіком транспортування відходів - Перевірив цілісність контейнерів/мішків перед використанням - Здійснив маркування контейнерів/мішків для кожного виду відходів відповідно до СОП - Здійснив встановлення мішків для відходів у тримачі/ємності - Запакував контейнери первинного паковання при наповненні більше 75% або відповідно термінів використання - НЕ пересипав і НЕ утрамбовував відходи У випадку невідповідностей зазначте деталі в коментарях. |  |

Загальний коментар щодо проведеної оцінки та рекомендації:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

| № з/п | Дата | ПІБ | Посада | Підпис |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |