| Стандартна операційна процедура |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ІНСТРУКЦІЯ З НАДЯГАННЯ РЕСПІРАТОРА |  |  |  |  |
|  | Посада | Ім’я і Прізвище | Підпис | Дата: |
| Розроблено: |  |  |  | 05.12.2025 |
| Узгоджено: |  |  |  | 19.12.2025 |
| Затверджено: |  |  |  | 22.12.2025 |
| Цей екземпляр є | □ контрольним, □ врахованим, □ інформаційним, □ анульованим |  |  | Екземпляр № |

Зміст

1. Мета	2

2. Сфера застосування	2

3. Відповідальність	2

4. Терміни та скорочення	2

5. Необхідні матеріали	2

6. Інструкція з надягання респіратора	3

7. Нормативні посилання	4

Додаток №1: Ілюстрація до інструкції з надягання респіратора	5

Додаток 2. Рекомендації з надягання респіратора	6

ІСТОРІЯ ПЕРЕГЛЯДУ	7

КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ	8

ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ	9

1. Мета

Ця стандартна операційна процедура (далі - СОП) встановлює правила та порядок надягання респіратора для медичного персоналу з метою забезпечення максимальної ефективності захисту органів дихання.

2. Сфера застосування

Процедура застосовується працівниками закладу охорони здоров’я, які використовують респіратор згідно показань до його застосування.

3. Відповідальність

- Співробітник ЗОЗ, який користується респіратором, несе відповідальність за правильне використання респіратора відповідно до встановлених інструкцій.

- Керівник підрозділу відповідає за доведення інструкції з надягання респіратора до відома працівників підпорядкованого йому підрозділу, постійний доступ співробітників до даної СОП, а також за своєчасний перегляд і оновлення СОП.

- Головна медична сестра несе відповідальність за забезпечення медичного персоналу всіма медичними виробами, необхідними для проведення даної процедури.

4. Терміни та скорочення

СОП - стандартна операційна процедура;

ВІК- відділ інфекційного контролю;

ЗІЗ - засоби індивідуального захисту;

ЗОЗ – заклад охорони здоров’я;

Гігієнічна обробка рук – це обробка рук шляхом втирання антисептика в шкіру рук для ліквідації транзиторних мікроорганізмів;

Антисептик для рук, санітайзер — дезінфікуючий засіб, що використовується у сфері медичного обслуговування для запобігання передачі патогенних мікроорганізмів та дотримання елементарних правил гігієни рук. Може використовуватись у місцях, коли умивальник і мило не доступні, як доповнення чи альтернатива миттю рук із милом і водою або як етап обробки рук медичного персоналу;

FFP2 (filtering face piece 2) – це клас захисту респіратора згідно європейського стандарту EN 149 (затверджено ДСТУ EN 149:2017), який фільтрує як мінімум 94% аерозольних часток. Подібний до класу респіраторів N95 згідно стандартів США;

FFP3 - (filtering face piece 3) – це клас захисту респіратора згідно європейського стандарту EN 149 (затверджено ДСТУ EN 149:2017), який фільтрує як мінімум 99% аерозольних часток;

Фіт тест - тест на щільність прилягання респіратора.

5. Необхідні матеріали

- Рукомийник, рідке мило, одноразові рушники для рук.

- Антисептик для рук.

- Респіратор класу захисту FFP2/ FFP3.

- Дзеркало.

- Наочний плакат щодо правил одягання респіратора.

6. Інструкція з надягання респіратора

І. Підготовка

- Підготуйтеся до надягання респіратора:

  - Зберіть довге волосся у хвіст або заплетіть;

  - Для чоловіків: обличчя має бути чисто виголене (щетина не дозволяє респіратору щільно прилягати до обличчя);

  - Якщо Ви носите окуляри для корекції зору, зніміть їх.

- Виконайте гігієнічну обробку рук до повного висихання антисептика.

В разі наявності показань – вимийте руки з милом та водою, висушіть одноразовими рушниками.

- Візьміть респіратор.

Дозволяється використовувати респіратор виключно того типу, відповідність якого була підтверджена успішним проходженням фіт-тесту.

- Огляньте респіратор на наявність дефектів, пошкоджень або забруднень.

Якщо наявні дефекти, пошкодження або забруднення, утилізуйте респіратор згідно інструкції щодо поводження з медичними відходами та візьміть новий.

ІІ. Надягання респіратора

- Візьміть респіратор у руки, розташуйте гумові смужки на його лицьовій стороні.

- Закладіть долоню під смужки. Повністю розведіть верхнє та нижнє крильця.

- Прикладіть респіратор до обличчя, тримаючи однією рукою. Переконайтесь, що він покриває ніс і підборіддя.

- Розташуйте нижню гумову смужку нижче вух.

- Розташуйте верхню смужку на потилицю. 
Слідкуйте, щоб смужки не перехрещувалися.

- Відрегулюйте положення верхнього та нижнього крилець респіратора, щоб вони комфортно і щільно закривали перенісся та підборіддя. 
Впевніться, що крильця не загортаються всередину респіратора.

- Обома руками одночасно обіжміть носову пластину по формі носа. 
Обтиснення носової пластини за допомогою тільки однієї руки зазвичай не дає достатньо щільного прилягання та знижує ефективність використання респіратора.

ІІІ. Перевірка прилягання респіратора

- Подивіться в дзеркало і переконайтеся, що респіратор одягнутий симетрично, стрічки не перекрутилися. За потреби - поправте респіратор або стрічки.

- Перевірте герметичність респіратора:

  - Розташуйте долоні безпосередньо перед респіратором, щоб відчути можливе пропускання повітря по краю його прилягання до шкіри.

  - Зробіть кілька різких вдихів і видихів.

  - Якщо ви відчули, що повітря виходить по краях, відкоригуйте посадку респіратора або повторно сформуйте носовий затискач. 
Повторюйте допоки респіратор не припинить пропускати повітря по краях.

7. Нормативні посилання

- Інструкція з впровадження покращення гігієни рук в закладах охорони здоров’я та установах/закладах надання соціальних послуг/соціального захисту населення, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03.10.2021 № 1614, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.10.2021 за № 1321/36943.

- Наказ МОЗ «Про затвердження Заходів та Засобів щодо попередження інфікування при проведенні догляду за пацієнтами» від 03.08.2020 № 1777.

- ДСТУ EN 149:2017 Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. Вимоги, випробування, маркування (EN 149:2001+A1:2009, IDT)

- Електронний ресурс: веб-сайт ДУ “Центр громадського здоров’я МОЗ України” Центр громадського здоров’я України | МОЗ

Додаток №1: Ілюстрація до інструкції з надягання респіратора

Додаток 2. Рекомендації з надягання респіратора

ІСТОРІЯ ПЕРЕГЛЯДУ

| Номер СОП | Дата перегляду | Короткий опис змін |
| --- | --- | --- |
| SOP-зазначити № | зазначити дату | Приклад - Оновлення версії СОП |

КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ

ПЕРЕВІРКА ПРАВИЛЬНОГО ВДЯГАНННЯ РЕСПІРАТОРА

Перевіряв(ла):  __________________________________________ 		_____________
						(П.І.Б.) 						Підпис

Дата: ______________________

Співробітник, якого перевіряють: _____________________________________	_____________
							(П.І.Б.) 						Підпис

| Пункт | Виконання/коментарі |
| --- | --- |
| Чи пройдено фіт-тест для типу та розміру респіратора, який використовується? (якщо так, зазначити дату) |  |
| Чи прибране волосся? |  |
| Чи поголене обличчя у місцях прилягання респіратора? (для чоловіків) |  |
| Чи проведена гігієна рук перед надяганням респіратора? |  |
| Чи відповідає респіратор критеріям використання? (якість, наявність пошкоджень тощо) |  |
| Чи перевірив співробітник якість респіратора перед використанням? |  |
| Чи правильно співробітник виконав усі кроки надягання респіратора (пункти 5-11 алгоритму)? (якщо ні, вказати помилки) |  |
| Чи перевірив співробітник якість прилягання респіратора (пункти 12, 13 алгоритму)? (якщо ні, вказати помилки) |  |
| Чи успішним було вдягання респіратора (всі пункти виконані, респіратор прилягає)? |  |
| Якщо респіратор не прилягає, чи продовжив співробітник його використання? |  |

Загальний коментар щодо проведеної оцінки та рекомендації:

_______________________________________________________________________________________

ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

| № з/п | Дата | ПІБ | Посада | Підпис |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |