| Стандартна Операційна Процедура |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ІНСТРУКЦІЯ З РОЗДІЛЬНОГО ЗБИРАННЯ ВІДХОДІВ КАБІНЕТУ «ДОВІРА» ТА КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ |  |  |  |  |
|  | Посада | Ім’я і Прізвище | Підпис | Дата: |
| Розроблено: |  |  |  | 05.02.2025 |
| Узгоджено: |  |  |  | 19.02.2025 |
| Затверджено: |  |  |  | 22.02.2025 |
| Цей екземпляр є | □ контрольним, □ врахованим, □ інформаційним, □ анульованим |  |  | Екземпляр № |

Зміст

Мета	2

Сфера застосування	2

Відповідальність	2

Терміни та скорочення	2

Необхідні матеріали	3

Загальні вимоги до організації роздільного збирання медичних відходів	3

При збиранні інфекційно небезпечних відходів забороняється	4

Роздільне збирання побутових відходів	4

Таблиця 1. Сортування та первинне паковання відходів кабінету «Довіра» ЗАКЛАДу	5

Нормативні посилання	7

ІСТОРІЯ ПЕРЕГЛЯДУ	7

КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ	8

ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ	10

Мета

Ця стандартна операційна процедура (далі - СОП) встановлює правила та вимоги до ефективного та належного роздільного збирання медичних відходів у ЗАКЛАДі відповідно до встановлених чинних нормативних документів. Виконання інструкції дозволить мінімізувати неконтрольоване розповсюдження інфекцій та небезпечних речовин, знизить ризики для здоров'я пацієнтів, медичного персоналу та навколишнього середовища.

Сфера застосування

Виконання положень та вимог цієї СОП є обов’язковим для усіх працівників ЗАКЛАДу.

Відповідальність

- Усі працівники ЗАКЛАДу, зобов’язані виконувати процедуру роздільного збирання медичних відходів відповідно до цього СОП.

- Керівник підрозділу відповідає за ознайомлення з вимогами інструкції з роздільного збирання медичних відходів всіх працівників підпорядкованого йому підрозділу, постійний доступ співробітників до даної СОП а також забезпечує організацію належних умови для забезпечення процесу роздільного збирання відходів.

- Відповідальна особа за управління відходами в ЗАКЛАДі несе відповідальність за забезпечення структурного підрозділу запасами необхідних матеріалів та обладнання для проведення даної процедури.

Терміни та скорочення

СОП - стандартна операційна процедура.

ЗІЗ - засоби індивідуального захисту.

Відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися.

Побутові відходи - змішані та/або роздільно зібрані відходи від домогосподарств, включаючи відходи паперу, картону, скла, пластику, деревини, текстилю, металу, упаковки, біовідходи, відходи електричного та електронного обладнання, відходи батарей та акумуляторів, небезпечні відходи у складі побутових, великогабаритні та ремонтні відходи, а також змішані та/або роздільно зібрані відходи з інших джерел, якщо ці відходи подібні за своїм складом до відходів домогосподарств.

Медичні відходи - відходи, пов’язані з доглядом за новонародженими, діагностикою, лікуванням чи профілактикою захворювань у людей.

Роздільне збирання відходів - збирання відходів окремо залежно від їх виду, характеристики та складу у спосіб, що сприятиме їх подальшому обробленню.

Зберігання відходів - утримання відходів на об’єктах збирання, у тому числі до їх оброблення, протягом не більше одного року з моменту їх утворення, що є безпечним для здоров’я людей та навколишнього природного середовища відповідно до екологічних та санітарно-епідеміологічних вимог.

Біологічні рідини (біорідини) - всі рідини, які утворюються організмом людини / експериментальних тварин, циркулюють в середині організму або виділяються назовні;

Небезпечні відходи - небезпечні відходи - відходи, що мають одну чи більше властивостей, що роблять їх небезпечними.

Утворювач відходів - заклади охорони здоров'я, фізичні особи - підприємці, які зареєстровані в установленому законом порядку та одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, державні спеціалізовані установи, що здійснюють судово-експертну діяльність та неурядові організації, які здійснюють діяльність у сфері протидії поширенню хвороб, зумовлених ВІЛ.

Необхідні матеріали

- Міцний, непроникний, стійкий до механічних пошкоджень одноразовий мішок / пакет, визначений виробником для інфекційно небезпечних відходів червоного кольору, заправлений у ємність для відходів, або тримач, що відповідно промаркований;

- Міцний, непроникний, стійкий до механічних пошкоджень одноразовий мішок / пакет чорного кольору, заправлений у ємність для відходів, або тримач, що відповідно промаркований;

- Одноразовий мішок / пакет для побутових відходів сірий, синій, жовтий, зелений  відповідно до затвердженої методики роздільного збирання побутових відходів, заправлений у ємність для відходів, або тримач, що відповідно промаркований.

- Контейнер одноразового використання, стійкий до механічних пошкоджень (за винятком скляних), визначений виробником для інфекційно небезпечних небезпечно гострих предметів і медичних виробів ;

- Надрукована інструкція з роздільного збирання медичних відходів;

- Рукавички медичні

- Чоботи гумові

Загальні вимоги до організації роздільного збирання медичних відходів

- Медичні відходи підлягають роздільному збиранню згідно таблиць даного СОП.

- ВСІ ВІДХОДИ, ЗАБРУДНЕНІ БІОЛОГІЧНИМИ РІДИНАМИ, УТИЛІЗУЮТЬСЯ ЯК ІНФЕКЦІЙНО НЕБЕЗПЕЧНІ ВІДХОДИ ЗА КОДОМ 18 01 03*.

- Роздільне збирання відходів проводиться в місці їхнього утворення у окремі ємності (контейнери, мішки / пакети), що візуально чітко розрізняються за кольором та/або маркуванням.

- Заборонено змішувати, накопичувати, зберігати, перевозити, захоронювати небезпечні відходи разом з відходами, що не є небезпечними.

- Вивезення медичних відходів з структурного підрозділу здійснюється визначеною особою, за графіком, який затверджується керівником утворювача відходів.

- Працівники структурного підрозділу мають дотримуватись допустимих термінів та об’ємів заповнення ємностей первинного пакування відходів. У випадку, якщо працівник бачить перевищення терміну або об’єму використання ємності, утилізація відходів у нього не має здійснюватись.

При збиранні інфекційно небезпечних відходів забороняється

- руйнувати, розбирати і розрізати інфекційно небезпечні відходи, у тому числі використані системи для внутрішньовенних інфузій;

- знімати голку зі шприца після його використання;

- пересипати / переливати інфекційно небезпечні відходи з однієї ємності в іншу;

- ущільнювати (утрамбовувати) інфекційно небезпечні відходи;

- встановлювати одноразові та багаторазові ємності для роздільного збирання інфекційно небезпечних відходів на відстані менше одного метра від нагрівальних приладів.

Проведення дезінфекції інфекційно небезпечних відходів не допускається.

Роздільне збирання побутових відходів

- Роздільне збирання відходів проводиться в місці їхнього утворення у окремі ємності (контейнери, мішки / пакети), що візуально чітко розрізняються за кольором та/або маркуванням.

- Вивезення змішаних побутових відходів з структурного підрозділу здійснюється молодшим медичним персоналом/ фахівцями з клінінгу.

- Вивезення ресурсоцінних побутових відходів з структурного підрозділу здійснюється визначеною особою, за графіком, який затверджується керівником утворювача відходів

- Працівники структурного підрозділу мають дотримуватись допустимих термінів та об’ємів заповнення ємностей накопичення відходів. У випадку, якщо працівник бачить перевищення терміну або об’єму використання ємності, утилізація відходів у нього не має здійснюватись.

Роздільного збирання та первинне паковання відходів кабінету «Довіра» та лабораторії здійснюється за схемою в табл. 1.

| Коди відходів: |  | Таблиця 1. Сортування та первинне паковання відходів кабінету «Довіра» ЗАКЛАДу 18.01.03* |  | 18.01.04 | Папір - 20 01 01 Скло - 20 01 02 Пластик - 20 01 39 Змішані - 20 03 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вимоги до ємностей первинного паковання | Вид ємності: | Контейнер одноразового використання, стійкий до механічних пошкоджень (за винятком скляних), визначений виробником для інфекційно небезпечних небезпечно гострих предметів і медичних виробів | Міцний, непроникний, стійкий до механічних пошкоджень одноразовий мішок/ пакет, визначений виробником для інфекційно небезпечних відходів | Мішок / пакет, що стійкий до механічних пошкоджень | Контейнер/пластиковий пакет відповідного кольору |
|  | Маркування: | «Небезпечно, гострі предмети» Дата початку використання контейнера | «Особливо небезпечно» | "Відходи, що не є небезпечними" | жовтий з написом «Пластик»; зелений з написом «Скло»; синій з написом «Папір»; сірий з написом «Змішані відходи». |
|  | Колір: | червоний | червоний | чорний | Жовтий, зелений, синій, коричневий, сірий. |
|  | Термін накопичення: | 7 діб або 75% | 24 години або 75% | 24 години або 75% |  |
| Перелік відходів що утворюються в маніпуляційному кабінеті сайту АРТ | Скарифікатори (ланцети) |  |  |  |  |
|  | Голки |  |  |  |  |
|  | Шприці з одягненою голкою |  |  |  |  |
|  | Тримач з голкою |  |  |  |  |
|  | Швидкий тест |  |  |  |  |
|  | Піпетка для крові |  |  |  |  |
|  | Шприц без одягненої голки |  |  |  |  |
|  | Вакуумні пробірки |  |  |  |  |
|  | Використані ЗІЗ медичних працівників |  |  |  |  |
|  | Серветки, забруднені біологічними рідинами |  |  |  |  |
|  | Пластирі |  |  |  |  |
|  | Спиртові серветки для обробки поля (без залишків біорідин) |  |  |  |  |
|  | ЗІЗ відвідувачів |  |  |  |  |
|  | Упаковка від виробів медичного призначення |  |  |  |  |
|  | Паперові рушники |  |  |  |  |
|  | Первинна упаковка буферу |  |  |  |  |
|  | Інші побутові відходи |  |  |  |  |
| Відходи лабораторії | Наконечник для дозатору |  |  |  |  |
|  | Плашки |  |  |  |  |
|  | Вакуумні пробірки |  |  |  |  |
|  | ЗІЗ медичних працівників |  |  |  |  |
|  | Одноразові ганчір’я для обробки поверхонь |  |  |  |  |

Нормативні посилання

- Закон України про управління відходами

- Постанова КМУ від 20. 10. 2023 № 1102 «Про затвердження Порядку класифікації відходів та Національного переліку відходів»

- Наказ Мінінфраструктури від 13.12.2023 № 1130 «Про затвердження Методики роздільного збирання побутових відходів»

- Наказ МОЗ України від 30.10.2024 № 1827 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Порядок управління медичними відходами, у тому числі вимоги щодо безпечності для здоров'я людини під час утворення, збирання, зберігання, перевезення, оброблення таких відходів».

ІСТОРІЯ ПЕРЕГЛЯДУ

| Номер СОП | Дата перегляду | Короткий опис змін |
| --- | --- | --- |
| № | зазначити дату |  |

КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ

ПЕРЕВІРКА ПРАВИЛЬНОСТІ РОЗДІЛЬНОГО ЗБИРАННЯ ВІДХОДІВ КАБІНЕТУ «ДОВІРА» ТА КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

Перевіряв(ла):  _____________________________________________ 		_______________
						(П.І.Б.) 						Підпис

Дата: ______________________           Час: початок _____________  завершення _____________

Відділення: _________________________________________________________________________

| Пункт | Виконання/коментарі |
| --- | --- |
| Відмітьте наявність необхідного інвентарю та матеріалів згідно списку: - Міцний, непроникний, стійкий до механічних пошкоджень одноразовий мішок / пакет, визначений виробником для інфекційно небезпечних відходів червоного кольору, заправлений у ємність для відходів, або тримач, що відповідно промаркований; - Міцний, непроникний, стійкий до механічних пошкоджень одноразовий мішок / пакет чорного кольору, заправлений у ємність для відходів, або тримач, що відповідно промаркований; - Одноразовий мішок / пакет для побутових відходів сірий, синій, жовтий, зелений відповідно до затвердженої методики роздільного збирання побутових відходів, заправлений у ємність для відходів, або тримач, що відповідно промаркований. - Контейнер одноразового використання, стійкий до механічних пошкоджень (за винятком скляних), визначений виробником для інфекційно небезпечних небезпечно гострих предметів і медичних виробів ; - Надрукована інструкція з роздільного збирання медичних відходів. - Рукавички медичні - Чоботи гумові У разі відсутності надати коментарі. |  |
| Під час поводження з медичними відходами: - Гострі відходи утилізуються у відповідний контейнер - Контейнер для гострих відходів заповнений не більш ніж на ¾ - Контейнери для гострих інфекційно небезпечних відходів промарковані правильно - Наявні контейнери/мішки для всіх типів відходів, які утворюються - Відходи, забруднені біорідинами, утилізуються як інфекційно небезпечні - Контейнери для відходів стоять на відстані більше 1 метра від нагрівальних приладів - Вивезення відходів до місця тимчасового зберігання відбувається за графіком без затримок - При вивезенні відходів до місця тимчасового зберігання співробітник використовує відповідні ЗІЗ У випадку невідповідності надати деталі в коментарях. |  |

Загальний коментар щодо проведеної оцінки та рекомендації:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

| № з/п | Дата | ПІБ | Посада | Підпис |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |