| Стандартна Операційна Процедура |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЯКІСНОГО ФІТ-ТЕСТУ |  |  |  |  |
|  | Посада | Ім’я і Прізвище | Підпис | Дата: |
| Розроблено: |  |  |  | 05.02.2025 |
| Узгоджено: |  |  |  | 19.02.2025 |
| Затверджено: |  |  |  | 22.02.2025 |
| Цей екземпляр є | □ контрольним, □ врахованим, □ інформаційним, □ анульованим |  |  | Екземпляр № |

Зміст

Мета	2

Сфера застосування	2

Відповідальність	2

Терміни та скорочення	2

Необхідні матеріали	3

Підготовка до проведення якісного Фіт-тесту	3

Проведення тесту на чутливість	4

Проведення якісного фіт-тесту	4

Додаток 1. Протокол проходження фіт-тесту	7

Додаток 2. Журнал фіт-тестувань персоналу	8

Нормативні посилання	8

ІСТОРІЯ ПЕРЕГЛЯДУ	8

КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ	9

ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ	11

Мета

Ця стандартна операційна процедура (далі — СОП) встановлює порядок проведення якісного ФІТ-тесту для перевірки щільності прилягання відповідного типу респіратору до обличчя конкретного медичного працівника у КНП «Свято-Михайлівська клінічна лікарня м. Києва» (далі — ЗАКЛАД). Метою процедури є мінімізація ризику інфікування персоналу при роботі в умовах можливого утворення інфекційного аерозолю, відповідно до чинних нормативних документів та стандартів безпеки. Виконання даного СОП дозволяє забезпечити ефективний захист органів дихання медичного персоналу, попередити передачу повітряно-крапельних інфекцій та знизити ризики для здоров’я працівників та пацієнтів.

Сфера застосування

Дана процедура виконується усім медичним персоналом 	ЗАКЛАД під час проведення методики якісного Фіт-тесту.

Відповідальність

1. Медичні працівники ЗАКЛАД, які проходять ФІТ-тестування, зобов’язані дотримуватись інструкцій щодо правильного використання респіраторів, своєчасного проходження тестування та надання достовірної інформації про можливі труднощі під час проведення процедури.

2. Керівник структурного підрозділу та відділ інфекційного контролю несуть відповідальність за організацію та контроль за проведенням ФІТ-тестування до відома працівників підпорядкованого йому підрозділу, постійний доступ співробітників до даної СОП, а також за своєчасний перегляд і оновлення СОП.

3. Головна медична сестра відповідає за забезпечення персоналу необхідними засобами та матеріалами для проведення якісного ФІТ-тесту (респіратори, розчини, небулайзери, захисні ковпаки тощо), а також за контроль умов зберігання і обліку тестових матеріалів.

Терміни та скорочення

СОП - стандартна операційна процедура

FFP2 (filtering face piece 2) – це клас захисту респіратора згідно європейського стандарту EN 149 (затверджено ДСТУ EN 149:2017), який фільтрує як мінімум 94% аерозольних часток.

FFP3 - (filtering face piece 3) – це клас захисту респіратора згідно європейського стандарту EN 149 (затверджено ДСТУ EN 149:2017), який фільтрує як мінімум 99% аерозольних часток.

Фіт тест - тест на щільність прилягання респіратора.

Аерозоль-генеруючі процедури – процедури, маніпуляції, які супроводжуються неконтрольованим надходженням у повітря великої кількості дрібнокрапельного аерозолю (інтубація трахеї, серцево-легенева реанімація, неінвазивна вентиляція легень, вентиляція легень на відкритому або негерметичному контурі, трахеотомія, догляд за трахеостомою, аспіраційна санація, бронхоскопія, інгаляційне введення ліків, дослідження функції дихання, збір мокротиння і мазків з носоглотки тощо).

Гігієнічна обробка рук – це обробка рук шляхом втирання антисептика в шкіру рук для ліквідації транзиторних мікроорганізмів.

Необхідні матеріали

Захисне обладнання:

- Ковпак тестовий (із прозорим віконцем та круглим отвором для введення аерозолю).

- Комір до ковпака (з шнурком для фіксації).

Тестові розчини:

- Розчин для перевірки чутливості (денатонію бензоат або сахарин; мають гіркий та солодкий присмак відповідно) — використовується для перевірки здатності випробуваного відчути визначений смак.

- Розчин для фіт-тестування  — використовується для перевірки щільності прилягання респіратора.

Небулайзери:

- Небулайзер (розпилювач) №1 для розчину чутливості з маркуванням «Розчин для перевірки чутливості №1».

- Небулайзер (розпилювач) №2 для тестового розчину з маркуванням «Розчин №2 для проведення тестування».

Засоби індивідуального захисту:

- Респіратори відповідного класу захисту (рекомендовано FFP2 або FFP3 в залежності від рівня ризику).

Допоміжні засоби:

- Тепла вода (для розчинення можливих кристалів у розчині).

- Вода для полоскання рота (після тесту на чутливість).

- Серветки для очищення ковпаку.

- Годинник.

- Дзеркало.

Тестовий текст для вправи з розмовою:

- Схвалений текст для голосової вправи під час проходження фіт-тесту.

Підготовка до проведення якісного Фіт-тесту

Обстежуваний медичний персонал не повинен їсти, пити (крім води) або жувати жуйку протягом 15 хвилин перед початком тестування.

1. Прикріпіть капюшон до коміра,

2. Протягніть шнурок між кільцями коміра.

3. Затягніть шнурок і зав’яжіть вузол або бант.

4. Візьміть в руки небулайзер №1.

5. Відкрутіть кришку від небулайзера №1.

6. Налийте 1 мл розчину у небулайзер №1 для перевірки чутливості (небулайзер №1) у розпилювач з позначкою «Розчин для перевірки чутливості №1».

7. Негайно закрийте небулайзер №1 кишкою.

8. Візьміть в руки небулайзер №2.

9. Відкрутіть кришку від небулайзера №2.

10. Налийте таку саму кількість тестового розчину (небулайзер №2) у другий розпилювач з позначкою «Розчин №2 для проведення тестування».

11. Негайно закрийте небулайзер №2 кришкою.

13. Підготовка до проведення якісного Фіт-тестування завершена, можна приступати до виконання тесту.

Проведення тесту на чутливість

Тест на чутливість проводиться для того, щоб перевірена особа могла виявити гіркий смак розчину в дуже малих дозах. Розчин, який використовується для тесту на чутливість, є дуже розведеною версією розчину. Тест проводиться без надягання респіратора.

- Попросіть випробуваного одягнути ковпак і комір без респіратора.

- Отримавши згоду одягніть ковпак з коміром екраном вперед на випробуваного, щоб між обличчям та екраном було не менше 5 см.

- Візміть небулайзер №1 з розчином для перевірки чутливості.

- Відкрийте обидві заглушки на небулайзері №1.

- Встановіть небулайзер №1 у отвір в ковпаку утримуючи його грушою вниз.

- Попросіть випробуваного дихати через рот з витягнутим язиком. Попросіть повідомити, як тільки випробуваний відчує смак.

- Введіть аерозоль в середину ковпака шляхом повного натискання на грушу та її повного розкриття  5 разів.

- Якщо випробуваний відчув смак гіркоти необхідно в анкетуванні зазначити після скількох стискань випробуваний відчув присмак гіркого та можна приступати до виконання Фіт-тесту.

- Якщо випробуваний не відчув смак гіркоти після 5 натискань повторіть натискання до появи присмаку гіркоти, максимальна можлива кількість натискань 30 разів.

- Якщо 30 стиснень недостатньо, тобто випробуваний не відчуває гіркого смаку, тест завершується. Необхідно використовувати інший тип перевірки на чутливість.

Проведення якісного фіт-тесту

- Попросіть випробуваного одягнути респіратор згідно СОП «Правила надягання респіратора»;

- Перед початком проведення фіт-тестування перевірте, чи вірно випробуваний одягнув респіратор та чи підходить дана модель респіратора під обличчя випробуваного (не має бути видимих щілин між обличчям та респіратором); за необхідності підберіть модель респіратора;

- Одягніть ковпак з коміром екраном вперед на випробуваного, щоб між обличчям та екраном було не менше 5 см;

- Візміть небулайзер №2 з розчином для тестування;

- Відкрийте обидві заглушки на небулайзері №2;

- Встановіть небулайзер №2 у отвір в ковпаку утримуючи його грушою вниз;

- Попросіть випробуваного як і раніше дихати через рот з витягнутим язиком;

- Введіть відповідний тестовий аерозоль в середину ковпака шляхом повного натискання на грушу та її повного розкриття використовуючи стільки ж стискань, скільки було потрібно на пороговій чутливості (5, 10, 20, 30 разів);

- Щоб підтримувати адекватну концентрацію аерозолю в ковпаці під час цього тесту, вводьте половину кількості стискань (5, 10 або 15) кожні 30 секунд протягом проведення якісного фіт-тесту;

- Після першого введення аерозолю попросіть випробуваного виконати наступні тестові вправи протягом 60 секунд кожна:

  - Нормальне дихання (спокійне дихання) - у положенні стоячи або сидячи, без розмови випробуваний дихає спокійно.

  - Глибоке дихання - у положенні стоячи або сидячи випробуваний повинен дихати повільно й глибоко, дотримуючись обережності, щоб не викликати гіпервентиляцію.

  - Рух голови з боку в бік - стоячи або сидячи на місці, випробуваний повинен повільно повертати голову з боку в бік та під час руху вдихати.

  - Рухи голови вгору-вниз. Стоячи або сидячи на місці, випробуваний повинен повільно рухати головою вгору-вниз та робити вдих у верхньому положенні (тобто, дивлячись у стелю).

  - Обстежуваний повинен говорити вголос повільно і достатньо голосно, щоб його чітко чув провідник. Випробуваний може читати з підготовленого тексту, такого як Веселковий уривок, рахувати назад від 100 або розповідати напам'ять вірш чи пісню.

  - Випробуваний повинен робити нахили тулуба, ніби він/вона торкається пальців ніг. Цю вправу можна замінити бігом на місці. Попросіть випробуваного притримувати комір з ковпаком під час вправ.

  - Повторіть вправу, яку виконували в перший раз, – дихання в спокої.

- Проведення фіт-тесту припиняється в будь-який момент, коли випробуваний відчуває смак аерозолю, оскільки це вказує на неадекватну посадку респіратора на обличчі.

  - Якщо під час вправ з’явився смак тест-агента — негайно зупиняємо тест. Рекомендується прополоскати рот водою, дати час (≈15 хв), перевдягнути/відрегулювати респіратор і повторити (спершу — тест чутливості, потім — фіт-тест);

  - Якщо при виконанні другої спроби з тим самим респіратором знову з'явився смак — добираємо іншу модель/розмір.

- Якщо весь тест завершено, а випробуваний не помітив гіркий смак аерозолю, тест пройдено успішно і респіратор підходить;

- Завершіть виконання фіт-тесту, знявши ковпак з коміром;
помістіть використаний респіратор у контейнер для використаних ЗІЗ;

- НЕ переливайте невикористані розчини назад у пляшки з розчинами;

- Промийте небулайзери теплою водою, щоб запобігти засміченню, і струсіть насухо. Протріть внутрішню частину кришки вологою тканиною або паперовим рушником, щоб видалити залишки тестового розчину;

- Використовуйте серветки для очищення ковпаку з екраном після кожного використання;

- Результати фіт-тесту занесіть у відповідну документацію:

  - Заповніть Протокол проходження фіт-тесту;

  - Заповніть Журнал фіт-тестувань персоналу

    - Олівцем зазначте дату наступного фіт-тесту (за відсутності інших показань – через рік) у графі наступної дати фіт-тесту.

Середня потреба в розчинах на один фіт-тест:

1 мл концентрованої речовини;

1 мл розведеної речовини.

Показання до проведення фіт-тесту:

- використання респіратора вперше;

- зміна марки або моделі респіратора;

- зміна маси тіла;

- зміна форми обличчя;

- раз на рік при відсутності інших показань.

Додаток 1. Протокол проходження фіт-тесту

ПРОТОКОЛ
 проходження фіт-тесту

| Дата проходження тесту: |  |  |
| --- | --- | --- |
| П.І.Б працівника якому проводиться тест |  |  |
| Посада |  |  |
| Респіратор | Одноразового використання FFP2; FFP3. | Багаторазового використання напівмаска; маска. |
| Марка/модель респіратора |  |  |
| Розмір респіратора | XS; S; M; L; XL; LP; немає даних. |
| Тип "фіт-тесту" | Сахарин; Бітрекс; Кількісний*. |
| Поріг чутливості | 10; 20; 30; >30. |
| Вправи | Нормальне дихання пройдено ___ ні ___ Глибоке дихання пройдено ___ ні ___ Рухи головою в бік пройдено ___ ні ___ Рухи головою вниз/вгору пройдено ___ ні ___ Розмова пройдено ___ ні ___ Нахили тулуба пройдено ___ ні ___ Нормальне дихання пройдено ___ ні ___ |  |
| Результат тесту | Пройдено _______ні _______ Не пройдено через: - відсутність смакового відчуття; - волосся на обличчі; - інше: __________________________________. |
| Зауваження: |  |  |
| Тест проводив: | _______________________________________(ПІП, підпис) |  |
| Тест проходив: | _______________________________________(ПІП, підпис) |  |

Додаток 2. Журнал фіт-тестувань персоналу

ЖУРНАЛ фіт-тестувань персоналу (зразок)

| Відділення | ПІБ співробітника | Посада | Дата фіт-тесту №1 | Марка респіратора і розмір | Результат фіт-тесту | Дата фіт-тесту №2 | Марка респіратора і розмір | Результат фіт-тесту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Нормативні посилання

#### 1. Наказ МОЗ України  від 03.08.2021 №1614 «Про організацію профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я та установах/закладах надання соціальних послуг/соціального захисту населення».

#### 2. Наказ МОЗ від 01.02.2019 № 287 «Про затвердження Стандарту інфекційного контролю для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу хворим на туберкульоз»

#### 3. ДСТУ EN 149:2017 “Засоби індивідуального захисту органів дихання. Фільтрувальні півмаски для захисту від аерозолів. Вимоги, випробування, маркування” (EN 149:2001, IDT).

ІСТОРІЯ ПЕРЕГЛЯДУ

| Номер СОП | Дата перегляду | Короткий опис змін |
| --- | --- | --- |
| СОП № | зазначити дату | Приклад - Оновлення версії СОП |

КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ

ПЕРЕВІРКА ПРОВЕДЕННЯ ЯКІСНОГО ФІТ-ТЕСТУ

Перевіряв(ла):  __________________________________________ 		_____________
						(П.І.Б.) 						Підпис

Дата: ______________________

Співробітник, який проводить фіт-тест: _____________________________________	_____________
							(П.І.Б.) 						Підпис

| Пункт | Виконання/коментарі |
| --- | --- |
| Чи наявне все з переліченого на момент початку проведення фіт-тесту? (якщо ні, зазначити деталі в коментарях) - Ковпак тестовий (із прозорим віконцем та круглим отвором для введення аерозолю); - Комір до ковпака (з шнурком для фіксації); - Розчин для перевірки чутливості (денатонію бензоат або сахарин); - Розчин для фіт-тестування; - Небулайзер (розпилювач) №1 для розчину чутливості з маркуванням «Розчин для перевірки чутливості №1»; - Небулайзер (розпилювач) №2 для тестового розчину з маркуванням «Розчин №2 для проведення тестування»; - Респіратори відповідного класу захисту (рекомендовано FFP2 або FFP3 в залежності від рівня ризику); - Тепла вода (для розчинення можливих кристалів у розчині); - Вода для полоскання рота (після тесту на чутливість); - Серветки для очищення ковпаку; - Годинник; - Дзеркало; - Схвалений текст для голосової вправи під час проходження фіт-тесту |  |
| Чи прилягає респіратор до обличчя випробуваного? |  |
| Чи проведене тестування чутливості (небулайзер №1) перед фіт-тестом? |  |
| Відмітьте вправи, які виконав випробуваний під час фіт-тестування: - Нормальне дихання (спокійне дихання); - Глибоке дихання; - Рух голови з боку в бік; - Рухи голови вгору-вниз; - Розмова вголос; - Нахили тулуба/біг на місці; - Повторне дихання в спокої. |  |
| Чи правильна була послідовність дій у випадку, якщо випробуваний відчув смак? |  |
| Чи відповідає результат фіт-тесту, який зафіксований співробітником, реальному результату фіт-тесту? Якщо ні, зазначити деталі. |  |
| Оцініть виконання алгоритму по завершенню тестування (відмітьте все, що було виконане): - використаний респіратор помістили у контейнер для використаних ЗІЗ; - невикористані розчини НЕ переливались назад у пляшки з розчинами; - небулайзери промиті теплою водою і струшені насухо; - внутрішня частина кришки протерта вологою тканиною або паперовим рушником; Результати фіт-тесту занесені у відповідну документацію: - Заповнено Протокол проходження фіт-тесту; - Заповнено Журнал фіт-тестувань персоналу; - Визначена та зафіксована в Журналі дата наступного фіт-тесту (за відсутності інших показань – через рік) у графі наступної дати фіт-тесту. |  |

Загальний коментар щодо проведеної оцінки та рекомендації:

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

| № з/п | Дата | ПІБ | Посада | Підпис |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |