| Стандартна Операційна Процедура |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОРЯДОК ТРАНСПОРТУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВІДХОДІВ ДО МІСЦЯ ТИМЧАСОВОГО ЗБЕРІГАННЯ |  |  |  |  |
|  | Посада | Ім’я і Прізвище | Підпис | Дата: |
| Розроблено: |  |  |  | 05.02.2025 |
| Узгоджено: |  |  |  | 19.02.2025 |
| Затверджено: |  |  |  | 22.02.2025 |
| Цей екземпляр є | □ контрольним, □ врахованим, □ інформаційним, □ анульованим |  |  | Екземпляр№ |

Зміст

1.	Мета	2

2.	Сфера застосування	2

3.	Відповідальність	2

4.	Терміни та скорочення	2

5.	Необхідні матеріали	3

6.	Транспортування медичних відходів до тимчасового місця зберігання	3

7.	Нормативні посилання	5

8.	ІСТОРІЯ ПЕРЕГЛЯДУ	5

9.	КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ	6

10.	ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ	7

- Мета

Ця стандартна операційна процедура (далі - СОП) визначає порядок безпечного транспортування медичних відходів до місяця тимчасового зберігання та встановлює правила поводження з відходами на всіх етапах їх переміщення в ЗАКЛАД, для мінімізації ризиків інфікування, травматизму персоналу та пацієнтів, а також запобігання забруднення навколишнього середовища. Дотримання цих правил забезпечує контрольований процес транспортування медичних відходів до місць тимчасового зберігання та сприяє дотриманню чинних нормативних вимог.

- Сфера застосування

Дана процедура виконується визначеним (відповідальним) молодшим медичним персоналом ЗАКЛАД під час транспортування медичних відходів до тимчасового місця зберігання.

- Відповідальність

- Працівники господарської частини здійснюють збір та переміщення відходів в межах території утворювача відходів в приміщення тимчасового зберігання відходів. Несуть відповідальність за наявність і відповідність ємностей вторинного паковання відходів та їх миття та дезінфекцію.

- Керівник структурного підрозділу відповідає за ознайомлення з вимогами до транспортування відходів до місця тимчасового зберігання всіх працівників підпорядкованого йому підрозділу, постійний доступ співробітників до даної СОП а також забезпечує організацію належних умови для забезпечення процесу транспортування відходів.

- Відповідальна особа за управління відходами в ЗАКЛАДі несе відповідальність за забезпечення запасами необхідних матеріалів та обладнання для проведення даної процедури.

- Терміни та скорочення

СОП - стандартна операційна процедура.

ЗІЗ - засоби індивідуального захисту.

ЗОЗ – заклад охорони здоров’я

Відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися.

Побутові відходи - змішані та/або роздільно зібрані відходи від домогосподарств, включаючи відходи паперу, картону, скла, пластику, деревини, текстилю, металу, упаковки, біовідходи, відходи електричного та електронного обладнання, відходи батарей та акумуляторів, небезпечні відходи у складі побутових, великогабаритні та ремонтні відходи, а також змішані та/або роздільно зібрані відходи з інших джерел, якщо ці відходи подібні за своїм складом до відходів домогосподарств.

Медичні відходи - відходи, пов’язані з доглядом за новонародженими, діагностикою, лікуванням чи профілактикою захворювань у людей.

Перевезення відходів - операція, що полягає у транспортуванні відходів від місця їх утворення до об'єкта оброблення відходів, а також від одного місця/об'єкта до іншого;

Контейнери для збирання та перероблення відходів пересувні. Контейнери двоколісні місткістю до 400 л для гребінчастих підіймальних пристроїв (далі - ДСТУ EN 840-1).

Роздільне збирання відходів - збирання відходів окремо залежно від їх виду, характеристики та складу у спосіб, що сприятиме їх подальшому обробленню.

Небезпечні відходи - небезпечні відходи - відходи, що мають одну чи більше властивостей, що роблять їх небезпечними.

Утворювач відходів - заклади охорони здоров'я, фізичні особи - підприємці, які зареєстровані в установленому законом порядку та одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, державні спеціалізовані установи, що здійснюють судово-експертну діяльність та неурядові організації, які здійснюють діяльність у сфері протидії поширенню хвороб, зумовлених ВІЛ.

- Необхідні матеріали

Працівники, які здійснюють переміщення відходів в межах території утворювача відходів і дезінфекцію ємностей вторинного паковання відходів, забезпечуються:

- захисним взуттям (наприклад, гумові чоботи) та ЗІЗ відповідно до оцінки ризиків впливу небезпеки відходів, але мінімально:

1) рукавичками захисними - захист від інфекційних агентів та хімічних речовин (багаторазові міцні рукавиці);

2) фартухом захисним (водонепроникний, захист від інфекційних агентів та хімічних речовин);

3) медичними (хірургічними) масками.

- Одноразові мішки/пакети для відходів відповідних кольорів та маркування.

- Контейнери для вторинного пакуваннядвоколісні міскістю до 400 л для збирання відходів пересувні. (ДСТУ EN 840-1:2012, IDT).

- Затверджений графік вивезення медичних відходів до місць тимчасового зберігання.

- Транспортування медичних відходів до тимчасового місця зберігання

- Перед здійсненням вивезення медичних відходів до місця тимчасового зберігання, визначена відповідальна за транспортування відходів особа, зобов’язана ознайомитися з затвердженим діючим графіком вивезення, затвердженим керівником утворювача відходів ЗАКЛАД, та лише після цього приступати до виконання визначених обов’язків згідно з графіком.

- Перед початком роботи необхідно одягнути засоби індивідуального захисту (рукавички щільні багаторазові, захисний фартух, резинові чоботи, медичну маску).

- Переконайтесь у цілісності контейнеру вторинного паковання.

Під час вторинного пакування та  транспортування відходів:

- Переконайтесь, що всі відходи упаковані та відповідно промарковані.

  - Заповнені контейнери мають бути щільно закритими кришками, а мішки/пакети зав’язані.

- Перед початком вивезення медичних відходів до тимчасового місця зберігання переконайтесь у цілісності контейнерів.

  - У випадку, якщо виявлено порушення цілісності мішка/контейнера первинного пакування, необхідно помістити весь пошкоджений мішок або контейнер разом із вмістом у новий мішок/контейнер, відповідно до групи відходів

  - ПЕРЕСИПАННЯ ВІДХОДІВ ЗІ СТАРОГО МІШКА/КОНТЕЙНЕРА У НОВИЙ ЗАБОРОНЕНО

  - Перепишіть дані маркування пошкодженого мішка/контейнера на новий.

  - У випадку просипання/пролиття відходів дійте згідно СОП «Аварійні ситуації при поводженні з медичними відходами»

- Під час вивезення медичних відходів до тимчасового місця зберігання заборонено змішувати, зберігати, накопичувати медичні відходи більше допустимого терміну зберігання, а також захоронювати небезпечні відходи разом з відходами, що не є небезпечними.

- Дотримуйтесь визначеної послідовності вивезення медичних відходів до тимчасового місця зберігання.

6.1. Порядок транспортування відходів від відділень до місця тимчасового зберігання

- Транспортування медичних відходів проводиться у спеціальних контейнерах, що відповідають ДСТУ EN 840-1 що легко дезінфікуються та забезпечують безпечне переміщення відходів.

- Відходи транспортуються виключно у закритих контейнерах, які стійкі до механічних пошкоджень.

- Відходи вивозяться відповідно до графіку.

- Перевезення медичних відходів за межі місця утворення у первинному пакованні заборонено.

- При транспортуванні (наприклад, за межі підрозділу) ємності первинного пакування мають бути щільно закритими та встановлені у контейнері вторинного пакування таким чином, щоб унеможливити їх перекидання або випадкове відкривання чи інше порушення цілісності.

- Заборонено наповнювати ємності вторинного паковання відходів більше ніж 75%.

- Транспортування здійснюється через службові коридори та ліфти, щоб уникнути контакту з пацієнтами та відвідувачами.

6.2. Після транспортування до тимчасового місця зберігання

- Після доставки до місця тимчасового зберігання контейнери очищуються та дезінфекцію зовнішніх поверхонь контейнерів вторинного паковання методом протирання.

- Контейнери вторинного паковання мають бути зважені та промарковані.

- Використані одноразові засоби індивідуального захисту утилізуються  до категорії інфекційно небезпечні негострі медичні відходи 18 01 03*

- Використані багаторазові ЗІЗ очищуються та дезінфікуються згідно СОП «Очищення та дезінфекція багаторазових ЗІЗ»

- Після зняття ЗІЗ виконайте миття рук з милом та водою або гігієнічну обробку рук.

- Нормативні посилання

- Закон України про управління відходами

- Постанова КМУ від 20. 10. 2023 № 1102 «Про затвердження Порядку класифікації відходів та Національного переліку відходів»

- Наказ МОЗ України від 30.10.2024 № 1827 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Порядок управління медичними відходами, у тому числі вимоги щодо безпечності для здоров'я людини під час утворення, збирання, зберігання, перевезення, оброблення таких відходів».

- ІСТОРІЯ ПЕРЕГЛЯДУ

| Номер СОП | Дата перегляду | Короткий опис змін |
| --- | --- | --- |
| СОП-зазначити № | зазначити дату | Приклад - Оновлення версії СОП |

- КОНТРОЛЬНИЙ ЛИСТ

ПЕРЕВІРКА ДІЙ ПІД ЧАС ТРАНСПОРТУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВІДХОДІВ ДО МІСЦЯ ТИМЧАСОВОГО ЗБЕРІГАННЯ

Перевіряв(ла):  _____________________________________________ 		_______________
						(П.І.Б.) 						Підпис

Дата: ______________________           Час: початок _____________  завершення _____________

Відділення: _________________________________________________________________________

| Пункт | Виконання/коментарі |
| --- | --- |
| Відмітьте наявність необхідного інвентарю та матеріалів згідно списку: - Захисне взуття (наприклад, гумові чоботи) - рукавички захисні(багаторазові міцні рукавиці); - фартух захисний водонепроникний; - медичні (хірургічні) маски - Одноразові мішки/контейнери для відходів відповідних кольорів та маркування - Контейнери для вторинного пакування двоколісні міскістю до 400 л для збирання відходів пересувні (ДСТУ EN 840-1:2012, IDT) - Затверджений графік вивезення медичних відходів до місць тимчасового зберігання. |  |
| До транспортування відходів працівник: - Ознайомився з графіком транспортування відходів - Перевірив контейнери вторинного паковання на цілісність У випадку невідповідностей зазначте деталі в коментарях. |  |
| Під час транспортування відходів працівник: - Одягнув відповідні ЗІЗ - Перевірив цілісність та маркування первинного паковання відходів - Надійно розмістив відходи всередині вторинного паковання та закрив кришку контейнеру вторинного паковання для унеможливлення перекидання або пересипання відходів - Заповнив контейнери вторинного паковання не більш ніж на ¾ (75%) - Здійснив транспортування відходів через службові приміщення (поза зонами перебування пацієнтів та відвідувачів) - Здійснив транспортування відходів згідно затвердженого графіку У випадку невідповідностей зазначте деталі в коментарях. |  |
| Після час транспортування відходів працівник: - Продезінфікував контейнери вторинного паковання шляхом протирання - Зважив та промаркував контейнери вторинного паковання - Зняв ЗІЗ - Утилізував одноразові ЗІЗ в контейнер для інфекційно небезпечних відходів - Розмістив багаторазові ЗІЗ у відведеному місці/ємності для подальшої обробки - виконав гігієну рук У випадку невідповідностей зазначте деталі в коментарях. |  |

Загальний коментар щодо проведеної оцінки та рекомендації:

- ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

| № з/п | Дата | ПІБ | Посада | Підпис |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Додаток 1: Графік транспортування медичних відходів

| Структурний підрозділ | Інфекційно небезпечні відходи (червоні ємності) 18 01 03* | Токсичні відходи (жовті ємності) 18 01 06* | Відходи органів і тіл 18 01 02 | Відходи, збирання та видалення яких обумовлено спеціальними вимогами для запобігання виникненню інфекці 18 01 04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Адміністративний | - | - | - | - |
| Хірургія 1 | щодня 17:00 | остання неділя місяця 10:00 | - | щодня 12:00 |
| Хірургія 2 | щодня 17:30 | остання неділя місяця 10:20 | - | щодня 12:20 |
| Травматологія | щодня 18:00 | остання неділя місяця 10:40 | - | щодня 12:40 |
| Онкологія | щодня 18:30 | остання неділя місяця 11:00 | - | щодня 13:00 |
| Клінічна лабораторія | - | - | - | щодня 13:20 |
| Мікробіологічна лабораторія | щодня 19:00 | - | - | щодня 13:40 |
| Операційний блок | щодня 19:30 | остання неділя місяця 11:20 | щодня о 8:00 та 20:00 | щодня 14:00 |

Додаток 2: Маркування і паковання ємностей вторинного паковання медичних відходів

| № з/п | Підкатегорія небезпечних відходів | Маркування ємностей вторинного паковання | Вид ємності вторинного паковання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 |
| 1 | Використані небезпечно гострі предмети і медичні вироби забруднені біологічними рідинами | Напис для маркування: Інфекційно небезпезпечні відходи Назва закладу:____________________________________________ Назва суб’єкта господарювання у сфері управління відходами, якому передані відходи:__________________________________ Дата передавання_________________________________________ Вага переданих відходів в кг_______________________________ | Контейнер, який відповідає ДСТУ EN 840-1 |
| 2 | Імунобіологічні лікарські засоби, з первинною упаковкою лікарського засобу, яка не втратила цілісність | Напис для маркування: Інфекційно небезпезпечні відходи Назва закладу:____________________________________________ Назва суб’єкта господарювання у сфері управління відходами, якому передані відходи:__________________________________ Дата передавання_________________________________________ Вага переданих відходів в кг_______________________________ | Контейнер, який відповідає ДСТУ EN 840-1 |
| 3 | Медичні вироби, забруднені імунобіологічними лікарськими засобами, кров’ю та/або іншими біологічними рідинами, які придатні до відновлення | Напис для маркування: Інфекційно небезпезпечні відходи Назва закладу:____________________________________________ Назва суб’єкта господарювання у сфері управління відходами, якому передані відходи:__________________________________ Дата передавання_________________________________________ Вага переданих відходів в кг_______________________________ | Контейнер, який відповідає ДСТУ EN 840-1 |
| 4 | Медичні вироби, забруднені імунобіологічними лікарськими засобами, кров’ю та/або іншими біологічними рідинами, які придатні до відновлення та які піддані обробленню | Напис для маркування: Інфекційно небезпезпечні відходи Відомості щодо проведеної парової стерилізації (автоклавування): дата проведення________________________________________, відповідальна особа, яка проводила________________________ ________________________________________________________, Назва закладу:____________________________________________ Назва суб’єкта господарювання у сфері управління відходами, якому передані відходи:__________________________________ Дата передавання_________________________________________ Вага переданих відходів в кг_______________________________ | Контейнер, який відповідає ДСТУ EN 840-1 |
| 5 | Медичні вироби, забруднені імунобіологічними лікарськими засобами, кров’ю та/або іншими біологічними рідинами, які не придатні до відновлення Підгузки, засоби особистої гігієни (наприклад, жіночі прокладки), ЗІЗ пацієнтів/ відвідувачів, отриманих від пацієнтів / відвідувачів, хворих на такі інфекційні хвороби: віспа (натуральна віспа), віспа мавп (mpox), гарячка Ласса, гарячка Марбург, вірусний гепатит А (лише забруднені випорожненнями (фекаліями), грип людський пандемічний, дифтерія (лише забруднені виділеннями з уражених шкіри або слизових оболонок), поліомієліт (паралітичний) (лише забруднені випорожненнями (фекаліями), сальмонельоз (лише забруднені випорожненнями (фекаліями), туляремія; хвороба, викликана вірусом Ебола, холера (лише забруднені випорожненнями (фекаліями), черевний тиф (лише забруднені випорожненнями (фекаліями), чума, нові інфекційні хвороби або інфекційні хвороби з невідомими шляхами інфікування) | Напис для маркування: Інфекційно небезпезпечні відходи Назва закладу:____________________________________________ Назва суб’єкта господарювання у сфері управління відходами, якому передані відходи:__________________________________ Дата передавання_________________________________________ Вага переданих відходів в кг_______________________________ | Контейнер, який відповідає ДСТУ EN 840-1 |
| 6 | Відходи, що утворилися в результаті діяльності медичних лабораторій | Напис для маркування: Інфекційно небезпезпечні відходи Назва закладу:____________________________________________ Назва суб’єкта господарювання у сфері управління відходами, якому передані відходи:__________________________________ Дата передавання_________________________________________ Вага переданих відходів в кг_______________________________ | Контейнер, який відповідає ДСТУ EN 840-1 |
| 7 | Відходи крові та компонентів крові | Напис для маркування: Інфекційно небезпезпечні відходи Назва закладу:____________________________________________ Назва суб’єкта господарювання у сфері управління відходами, якому передані відходи:__________________________________ Дата передавання_________________________________________ Вага переданих відходів в кг_______________________________ | Контейнери, що стійкі до механічних пошкоджень, призначені виробником для паковання інфекційно небезпечних відходів та герметично закриваються (наприклад, пластикове відро з кришкою) |
| 8 | Токсичні відходи та відходи цитотоксичних/ цитостатичних лікарських препаратів | Назва для маркування: Токсичні відходи та відходи цитотоксичних/ цитостатичних лікарських препаратів Назва закладу:____________________________________________ Назва суб’єкта господарювання у сфері управління відходами, якому передані відходи:__________________________________ Дата передавання_________________________________________ Вага переданих відходів в кг_______________________________ | Контейнер, який відповідає ДСТУ EN 840-1 |
| 9 | Відходи амальгам для стоматологічних цілей | Назва для маркування: Відходи амальгам Назва закладу:____________________________________________ Назва суб’єкта господарювання у сфері управління відходами, якому передані відходи:__________________________________ Дата передавання_________________________________________ Вага переданих відходів в кг_______________________________ | Контейнер, що герметично закривається та містить сірку |
|  | Підкатегорія медичних відходів, що не є небезпечними | Маркування ємностей вторинного паковання | Вид ємності вторинного паковання |
| 10 | Відходи, збирання та видалення яких обумовлено спеціальними вимогами для запобігання виникненню інфекції | Назва для маркування: Відходи, збирання та видалення яких обумовлено спеціальними вимогами для запобігання виникненню інфекції 18 01 04 Назва закладу:____________________________________________ Назва суб’єкта господарювання у сфері управління відходами, якому передані відходи:__________________________________ Дата передавання_________________________________________ Вага переданих відходів в кг_______________________________ | Контейнер, який відповідає ДСТУ EN 840-1 |
| 11 | Відходи частин тіл та органів, включаючи посудини з кров’ю та консервовану кров | Назва для маркування: Відходи частин тіл та органів, включаючи посудини з кров’ю та консервовану кров 18 01 02 Назва закладу:____________________________________________ Назва суб’єкта господарювання у сфері управління відходами, якому передані відходи:__________________________________ Дата передавання_________________________________________ Вага переданих відходів в кг_______________________________ | Контейнер, який відповідає ДСТУ EN 840-1 |