ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»

ЄДРПОУ 40524109

04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Послуги з поточного ремонту приміщень будівлі по вул. Ярославська № 41 (літ. «В»), м. Київ)

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Державна установа: «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»,

Місцезнаходження: 04071, Київська обл., м. Київ, вул. Ярославська, 41,

ЄДРПОУ 40524109,

категорія замовника - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Послуги з поточного ремонту приміщень будівлі по вул. Ярославська № 41 (літ. «В»), м. Київ)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги у порядку визначеному Особливостями

UA-2025-11-05-015562-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару/послуги (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових ) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів/послуг та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару/послуги та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют). Відповідно до вказаної методики, при визначені очікуваної вартості предмету закупівлі товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням одного з методів вищевказаного порядку, а саме: проведений моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товарів (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України (далі – Центр) надіслала запити щодо визначення очікуваної вартості предмета закупівлі до 3 (трьох) потенційних Учасників ринку та отримала 3 (три) комерційні пропозиції. З урахуванням яких і визначено очікувану вартість предмету закупівлі, яку обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з підпунктом 3, пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами, а саме: визначити очікувану ціну за одиницю, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою:

Цод = (Ц1 +… + Цк) / К,

де:

Цод – очікувана ціна за одиницю;

Ц1 –  ціни, отримані з відкритих джерел;

Цк – інформації, приведені до єдиних умов;

К – кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації;

На основі наданих комерційних пропозицій від 4 (чотирьох) Учасників:

Учасник 1 –  10 116 727,70 грн

Учасник 2 –  10 536 451,68 грн

Учасник 3 –  10 769 498,04 грн

Цод = 10 116 727,70+10 536 451,68+10 769 498,04 / 3 = 10 474 225,80 грн

Відповідно асигнування Замовника, очікувана вартість предмета закупівлі складає:

10 265 862,00 грн

Розрахунки за Товар, якщо інший порядок не встановлено у Додатку 1 «Специфікація» до Договору, здійснюються наступним чином: платіж у розмірі 100% вартості Товару здійснюватиметься протягом 10 (десяти) робочих днів з дати постачання Товару та підписання уповноваженими представниками Сторін видаткової накладної. У разі, якщо поставка здійснена лише частково, або партіями (видаткова накладна підписується лише на частину Товару, зазначеного у Додатку 1 «Специфікація» до Договору), оплата здійснюється пропорційно за фактично поставлену кількість Товару.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Кількість товару – згідно технічної специфікації.

Якісні та технічні характеристики товару визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих нормативно-правових актів, яким повинен відповідати відповідному виду товару.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

VII. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ*

(Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі)

ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Послуги з поточного ремонту приміщень будівлі по вул. Ярославська № 41 (літ. «В»), м. Київ)

- Учасником (далі – Виконавець) повинні бути надані послуги з Поточного ремонту приміщень будівлі по вул. Ярославська № 41 (літ. «В»), м. Київ на об’єкті Замовника, розташованому за адресою: 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41 (далі - Послуги).

- Строки надання Послуг: Послуги надаються Виконавцем протягом 90 (дев’яноста) календарних днів з дати укладення договору але не пізніше 22.03.2026 року.

Виконавець повинен надавати Послуги у чіткій відповідності до встановлених Державних стандартів (Державних будівельних норм), діючих в Україні нормативно-правових актів та нормативних документів, якими встановлюються вимоги до якості Послуг.

- Виконавець, при визначенні ціни тендерної пропозиції повинен врахувати витрати,  зі сплати митних тарифів, транспортних витрат, податків і зборів, у тому числі вивезення сміття та інших витрат пов’язаних з виконанням умов договору. Не врахована Виконавцем вартість окремих послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його тендерної пропозиції. Такі ресурси, як електроенергія та вода – виключати із кошторисного розрахунку.

- Для визначення вартості послуг Виконавець складає тверду «Договірну ціну» відповідно до вимог визначених в тендерній документації та згідно «Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281.

- Гарантія на виконані послуги повинна становити не менше 12 календарних місяців з моменту приймання наданих Послуг Замовником.

- Гарантія на застосовані будівельні матеріали та вироби повинна становити термін не менше 12 календарних місяців з моменту приймання наданих Послуг Замовником.

- Виконавець повинен забезпечити надання послуг у відповідності до вимог чинного законодавства України: інструкцій з пожежної безпеки, Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. №2694-XII (зі змінами), Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. №1264-XII (зі змінами).

- Виконавець підтверджує, що матеріали, комплектуючі вироби, та конструкції, що застосовуватимуться для надання Послуг, будуть новими, тобто такими, що раніше не використовувалися і повністю відповідають вимогам щодо їх якості, а також усім технічним вимогам/державним стандартам.

- Завезення обладнання та вивіз демонтованого, будівельного сміття має відбуватися безпосередньо  автотранспортом Виконавця без проміжного складування на території Замовника.

- Перелік та обсяги Послуг з поточного ремонту приміщень будівлі по вул. Ярославська № 41 (літ. «В»), м. Київ, зазначені в наступній Таблиці № 1 «Дефектний акт».

- Перелік будівельних матеріали, комплектуючих виробів та конструкцій, що застосовуватимуться для надання Послуг зазначені в таблиці № 2 «Підсумкова відомість ресурсів».

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Таблиця № 1

| № з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ №1. Кабінет 325 |  |  |  |
|  | Прорізи |  |  |  |
| 1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |  |
| 2 | Знімання дверних полотен | м2 | 5,52 |  |
| 3 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 5,52 |  |
|  | Ремонт кабінету |  |  |  |
| 4 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну (2 шари) | м2 | 38,5 |  |
| 5 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 38,5 |  |
| 6 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 39,76 |  |
| 7 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 66,86 |  |
| 8 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 66,86 |  |
| 9 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 66,86 |  |
| 10 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 38,5 |  |
| 11 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 38,95 |  |
| 12 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 4,8 |  |
| 13 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 4,02 |  |
| 14 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 4,02 |  |
| 15 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 4,02 |  |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 16 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 35 |  |
| 17 | Демонтаж світильників | шт | 6 |  |
| 18 | Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок | м | 60 |  |
| 19 | Монтаж світильників | шт | 6 |  |
| 20 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 2 |  |
| 21 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 38 |  |
| 22 | Демонтаж кондиціонерів | агрегат | 1 |  |
| 23 | Установлення кондиціонерів | агрегат | 1 |  |
|  | Сантехнічні роботи |  |  |  |
| 24 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм | м | 5 |  |
| 25 | Демонтаж змішувачів | шт | 1 |  |
| 26 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 1 |  |
| 27 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 20 мм | м | 35 |  |
| 28 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 20 |  |
| 29 | Установлення мийок на одне відділення з шафою | к-т | 1 |  |
| 30 | Установлення змішувачів | шт | 1 |  |
| 31 | Установлення водонагрівачів ємкісних | шт | 1 |  |
|  | Сміття |  |  |  |
| 32 | Очищення приміщень від сміття | т | 0,568 |  |
| 33 | Навантаження сміття вручну | т | 0,568 |  |
| 34 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,568 |  |
|  | Розділ №2. Кабінет 327 |  |  |  |
|  | Прорізи |  |  |  |
| 35 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |  |
| 36 | Знімання дверних полотен | м2 | 5,52 |  |
| 37 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 5,52 |  |
|  | Ремонт кабінету |  |  |  |
| 38 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну (2 шари) | м2 | 19,25 |  |
| 39 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 19,25 |  |
| 40 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 20,16 |  |
| 41 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 48,82 |  |
| 42 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 48,82 |  |
| 43 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 48,82 |  |
| 44 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 19,25 |  |
| 45 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 19,25 |  |
| 46 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 4,8 |  |
| 47 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 2,01 |  |
| 48 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 2,01 |  |
| 49 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 2,01 |  |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 50 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 20 |  |
| 51 | Демонтаж світильників | шт | 3 |  |
| 52 | Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок | м | 30 |  |
| 53 | Монтаж світильників | шт | 3 |  |
| 54 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 55 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 20 |  |
| 56 | Демонтаж кондиціонерів | агрегат | 1 |  |
| 57 | Установлення кондиціонерів | агрегат | 1 |  |
|  | Сантехнічні роботи |  |  |  |
| 58 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм | м | 5 |  |
| 59 | Демонтаж змішувачів | шт | 1 |  |
| 60 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 1 |  |
| 61 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 20 мм | м | 12 |  |
| 62 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 18 |  |
| 63 | Установлення мийок на одне відділення з шафою | к-т | 1 |  |
| 64 | Установлення змішувачів | шт | 1 |  |
|  | Сміття |  |  |  |
| 65 | Очищення приміщень від сміття | т | 0,418 |  |
| 66 | Навантаження сміття вручну | т | 0,418 |  |
| 67 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,418 |  |
|  | Розділ №3. Кабінет 328 |  |  |  |
|  | Ремонт кабінету |  |  |  |
| 68 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну (2 шари) | м2 | 19,25 |  |
| 69 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 19,25 |  |
| 70 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 20,16 |  |
| 71 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 51,94 |  |
| 72 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 51,94 |  |
| 73 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 51,94 |  |
| 74 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 19,25 |  |
| 75 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 19,25 |  |
| 76 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 2,01 |  |
| 77 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 2,01 |  |
| 78 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 2,01 |  |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 79 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 20 |  |
| 80 | Демонтаж світильників | шт | 3 |  |
| 81 | Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок | м | 30 |  |
| 82 | Монтаж світильників | шт | 3 |  |
| 83 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 84 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 20 |  |
| 85 | Демонтаж кондиціонерів | агрегат | 1 |  |
| 86 | Установлення кондиціонерів | агрегат | 1 |  |
| 87 | Демонтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |
| 88 | Монтаж увідно-розподільних пристроїв | шафа | 1 |  |
|  | Сміття |  |  |  |
| 89 | Очищення приміщень від сміття | т | 0,15 |  |
| 90 | Навантаження сміття вручну | т | 0,15 |  |
| 91 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,15 |  |
|  | Розділ №4. Кабінет 505 |  |  |  |
|  | Прорізи |  |  |  |
| 92 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 93 | Знімання дверних полотен | м2 | 3,12 |  |
| 94 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 3,12 |  |
|  | Ремонт кабінету |  |  |  |
| 95 | Демонтаж плит стельових в каркас стелі | м2 | 151,46 |  |
| 96 | Демонтаж каркасу підвісних стель | м2 | 151,46 |  |
| 97 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 69,8 |  |
| 98 | Розбирання покриттів підлог з щитового паркету | м2 | 151,46 |  |
| 99 | Розбирання дощатих основ щитового паркету | м2 | 151,46 |  |
| 100 | Демонтаж перегородок з алюмінієвих сплавів | м2 | 32,8 |  |
| 101 | Розбирання дощатих покриттів підлог | м2 | 28,85 |  |
| 102 | Розбирання лаг з дощок і брусків | м2 | 28,85 |  |
| 103 | Монтаж перегородок з алюмінієвих сплавів | м2 | 32,8 |  |
| 104 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 151,46 |  |
| 105 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 151,46 |  |
| 106 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2 | м | 69,8 |  |
| 107 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 575,22 |  |
| 108 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 575,22 |  |
| 109 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 563,22 |  |
| 110 | Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 12 |  |
| 111 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 151,46 |  |
| 112 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 151,46 |  |
| 113 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 10,05 |  |
| 114 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 10,05 |  |
| 115 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 10,05 |  |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 116 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 80 |  |
| 117 | Демонтаж світильників | шт | 15 |  |
| 118 | Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок | м | 300 |  |
| 119 | Монтаж світильників | шт | 21 |  |
| 120 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 5 |  |
| 121 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 20 |  |
| 122 | Демонтаж кондиціонерів | агрегат | 2 |  |
| 123 | Установлення кондиціонерів | агрегат | 2 |  |
| 124 | Заміна стельових динаміків | динамік | 8 |  |
| 125 | Пульт електроакустичний на підлозі, кількість крізних каналів до 8 | шт | 1 |  |
|  | Сміття |  |  |  |
| 126 | Очищення приміщень від сміття | т | 5,912 |  |
| 127 | Навантаження сміття вручну | т | 5,912 |  |
| 128 | Перевезення сміття до 30 км | т | 5,912 |  |
|  | Розділ №5. Центральна сходова клітина |  |  |  |
| 129 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 3 |  |
| 130 | Знімання дверних полотен | м2 | 10,08 |  |
| 131 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 10,08 |  |
| 132 | Демонтаж вставок у кам'яних східцях | місць | 108 |  |
| 133 | Улаштування вставок у кам'яних східцях | місць | 108 |  |
| 134 | Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари без ізоляції у житлових і громадських будівлях | м2 | 117,8 |  |
| 135 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 117,8 |  |
| 136 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 117,8 |  |
| 137 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 29,48 |  |
| 138 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недоформованих основ товщиною 5 мм | м2 | 29,48 |  |
| 139 | Улаштування покриттів керамогранітними плитками | м2 | 29,48 |  |
| 140 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | м2 | 438,2 |  |
| 141 | Пiдготовлення поверхонь стін пiд фарбування - нанесення грунтовки Beton- Kontakt/у приміщеннях висотою більше 4 м з готових риштувань/ | м2 | 438,2 |  |
| 142 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 337 |  |
| 143 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 116,2 |  |
| 144 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 337 |  |
| 145 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | м2 | 116,2 |  |
| 146 | Розбирання заокруглень дерев'яних поручнів | м | 49,2 |  |
| 147 | Розбирання металевих сходових грат при вазі одного метра грат до 60 кг | м | 49,2 |  |
| 148 | Установлення перил з нержавіючої сталі | м | 49,2 |  |
| 149 | Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м | м2 | 150 |  |
| 150 | Очищення приміщень від сміття | т | 6 |  |
| 151 | Навантаження сміття вручну | т | 6 |  |
| 152 | Перевезення сміття до 30 км | т | 6 |  |
|  | Розділ №6. Кабінет 317 |  |  |  |
|  | Прорізи |  |  |  |
| 153 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 154 | Знімання дверних полотен | м2 | 2,4 |  |
| 155 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 2,4 |  |
|  | Ремонт кабінету |  |  |  |
| 156 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну (2 шари) | м2 | 18,5 |  |
| 157 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 18,5 |  |
| 158 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 19,5 |  |
| 159 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 51,5 |  |
| 160 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 51,5 |  |
| 161 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 51,5 |  |
| 162 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 18,5 |  |
| 163 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 18,5 |  |
| 164 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 9 |  |
| 165 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 2 |  |
| 166 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 2 |  |
| 167 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 2 |  |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 168 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 12 |  |
| 169 | Демонтаж світильників | шт | 3 |  |
| 170 | Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок | м | 60 |  |
| 171 | Монтаж світильників | шт | 3 |  |
| 172 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 2 |  |
| 173 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 12 |  |
| 174 | Демонтаж кондиціонерів | агрегат | 1 |  |
| 175 | Установлення кондиціонерів | агрегат | 1 |  |
|  | Сміття |  |  |  |
| 176 | Очищення приміщень від сміття | т | 0,254 |  |
| 177 | Навантаження сміття вручну | т | 0,254 |  |
| 178 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,254 |  |
|  | Розділ №7. Кабінет 316 |  |  |  |
|  | Прорізи |  |  |  |
| 179 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 180 | Знімання дверних полотен | м2 | 3,12 |  |
| 181 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 3,12 |  |
|  | Ремонт кабінету |  |  |  |
| 182 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну (2 шари) | м2 | 19,6 |  |
| 183 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 19,6 |  |
| 184 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 20,52 |  |
| 185 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 49,7 |  |
| 186 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 49,7 |  |
| 187 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 49,7 |  |
| 188 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 19,6 |  |
| 189 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 19,6 |  |
| 190 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 17,3 |  |
| 191 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 2 |  |
| 192 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 2 |  |
| 193 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 2 |  |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 194 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 15 |  |
| 195 | Демонтаж світильників | шт | 3 |  |
| 196 | Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок | м | 60 |  |
| 197 | Монтаж світильників | шт | 3 |  |
| 198 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 2 |  |
| 199 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 15 |  |
| 200 | Демонтаж кондиціонерів | агрегат | 1 |  |
| 201 | Установлення кондиціонерів | агрегат | 1 |  |
|  | Сантехнічні роботи |  |  |  |
| 202 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм | м | 5 |  |
| 203 | Демонтаж змішувачів | шт | 1 |  |
| 204 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 1 |  |
| 205 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 20 мм | м | 10 |  |
| 206 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 10 |  |
| 207 | Установлення мийок на одне відділення з шафою | к-т | 1 |  |
| 208 | Установлення змішувачів | шт | 1 |  |
| 209 | Установлення водонагрівачів ємкісних | шт | 1 |  |
|  | Сміття |  |  |  |
| 210 | Очищення приміщень від сміття | т | 0,312 |  |
| 211 | Навантаження сміття вручну | т | 0,312 |  |
| 212 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,312 |  |
|  | Розділ №8. Кабінет 332 |  |  |  |
|  | Прорізи |  |  |  |
| 213 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 214 | Знімання дверних полотен | м2 | 3,12 |  |
| 215 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 3,12 |  |
|  | Ремонт кабінету |  |  |  |
| 216 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 19,25 |  |
| 217 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 19,25 |  |
| 218 | Улаштування покриттів керамогранітними плитками | м2 | 19,25 |  |
| 219 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 51,44 |  |
| 220 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 51,44 |  |
| 221 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 51,44 |  |
| 222 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 19,25 |  |
| 223 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 19,25 |  |
| 224 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 2 |  |
| 225 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 2 |  |
| 226 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 2 |  |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 227 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 9 |  |
| 228 | Демонтаж світильників | шт | 3 |  |
| 229 | Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок | м | 60 |  |
| 230 | Монтаж світильників | шт | 3 |  |
| 231 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 232 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 9 |  |
| 233 | Демонтаж кондиціонерів | агрегат | 1 |  |
| 234 | Установлення кондиціонерів | агрегат | 1 |  |
|  | Сантехнічні роботи |  |  |  |
| 235 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм | м | 5 |  |
| 236 | Демонтаж змішувачів | шт | 1 |  |
| 237 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 1 |  |
| 238 | Демонтаж трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних діаметром 20 мм | м | 10 |  |
| 239 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 10 |  |
| 240 | Установлення мийок на одне відділення з шафою | к-т | 1 |  |
| 241 | Установлення змішувачів | шт | 1 |  |
|  | Сміття |  |  |  |
| 242 | Очищення приміщень від сміття | т | 0,89 |  |
| 243 | Навантаження сміття вручну | т | 0,89 |  |
| 244 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,89 |  |
|  | Розділ №9. Коридор 3 поверх |  |  |  |
|  | Прорізи |  |  |  |
| 245 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 6 |  |
| 246 | Знімання дверних полотен | м2 | 17 |  |
| 247 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 17 |  |
|  | Ремонт кабінету |  |  |  |
| 248 | Демонтаж плит стельових в каркас стелі | м2 | 41,8 |  |
| 249 | Демонтаж каркасу підвісних стель | м2 | 41,8 |  |
| 250 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 42,4 |  |
| 251 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну (2 шари) | м2 | 41,8 |  |
| 252 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 41,8 |  |
| 253 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 41,8 |  |
| 254 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2 | м | 42,4 |  |
| 255 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 122,92 |  |
| 256 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 122,92 |  |
| 257 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 122,92 |  |
| 258 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 41,8 |  |
| 259 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 41,8 |  |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 260 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 1 |  |
| 261 | Демонтаж світильників | шт | 5 |  |
| 262 | Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок | м | 180 |  |
| 263 | Монтаж світильників | шт | 5 |  |
| 264 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 265 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 1 |  |
| 266 | Установлення люків ревізійних | шт | 3 |  |
|  | Сміття |  |  |  |
| 267 | Очищення приміщень від сміття | т | 1 |  |
| 268 | Навантаження сміття вручну | т | 1 |  |
| 269 | Перевезення сміття до 30 км | т | 1 |  |
|  | Розділ №10. 4 поверх санвузол |  |  |  |
| 270 | Демонтаж унітазу зі змивним бачком | к-т | 2 |  |
| 271 | Установлення унітазу з високо розташованим бачком | к-т | 2 |  |
| 272 | Демонтаж змішувача | шт | 2 |  |
| 273 | Демонтаж раковин | к-т | 2 |  |
| 274 | Установлення умивальників з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 2 |  |
| 275 | Установлення змішувачів | шт | 2 |  |
|  | Розділ №11. Коридор 5 поверх |  |  |  |
|  | Прорізи |  |  |  |
| 276 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 3 |  |
| 277 | Знімання дверних полотен | м2 | 9,36 |  |
| 278 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 9,36 |  |
|  | Ремонт кабінету |  |  |  |
| 279 | Розбирання дерев'яних плінтусів | м | 24,4 |  |
| 280 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну (2 шару) | м2 | 22 |  |
| 281 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 22 |  |
| 282 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 22 |  |
| 283 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2 | м | 24,4 |  |
| 284 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | м2 | 71,16 |  |
| 285 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 71,16 |  |
| 286 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 71,16 |  |
| 287 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 22 |  |
| 288 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 22 |  |
|  | Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 289 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 1 |  |
| 290 | Демонтаж світильників | шт | 3 |  |
| 291 | Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок | м | 20 |  |
| 292 | Монтаж світильників | шт | 3 |  |
| 293 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | шт | 1 |  |
| 294 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці | шт | 1 |  |
| 295 | Установлення люків ревізійних | шт | 2 |  |
|  | Сміття |  |  |  |
| 296 | Очищення приміщень від сміття | т | 0,516 |  |
| 297 | Навантаження сміття вручну | т | 0,516 |  |
| 298 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,516 |  |

ПІДСУМКОВА ВІДОМІСТЬ РЕСУРСІВ

Таблиця № 2

| № Ч.ч. |  | Шифр ресурсу |  | Найменування |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Поточна ціна за одиницю, грн. |  | у тому числі: |  |  |  |  |  | Обґрунтування ціни |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | відпускна ціна, грн. |  | транс- портна складова, грн. |  | заготі- вельно- складські витрати, грн. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всього, грн. |  | всього, грн. |  | всього, грн. |  | всього, грн. |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6/7 |  | 8/9 |  | 10/11 |  | 12/13 |  | 14 |  |
|  |  |  |  | I. Витрати труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 |  | Витрати труда робітників-будівельників |  | люд.год |  | 10578,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками |  | розряд |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 27 |  | Витрати труда робітників-монтажників |  | люд.год |  | 674,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками |  | розряд |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин |  | люд.год |  | 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин |  | розряд |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття |  | люд.год |  | 6,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу |  | люд.год |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  |  |  | загальновиробничих витрат |  | люд.год |  | 1324,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 |  |  |  | коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд |  | люд.год |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | коштів на виконання будівельних робіт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 |  |  |  | у зимовий період |  | люд.год |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 |  |  |  | у літній період |  | люд.год |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6/7 |  | 8/9 |  | 10/11 |  | 12/13 |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разом кошторисна трудомісткість |  |  |  | люд.год |  | 12595,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середній розряд робіт |  |  |  | розряд |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | КБМ201-13 |  | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т |  | маш. год |  | 2,22463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | КБМ202-1141 |  | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т |  | маш. год |  | 2,33128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | КБМ203-1090 |  | Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т |  | маш. год |  | 3,30782 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | КБМ203-1080 |  | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т |  | маш. год |  | 0,03422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | +КБМ204-502 |  | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] |  | маш. год |  | 9,39994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | +С311-30-М |  | Перевезення сміття до 30 км |  | т |  | 16,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разом по розділу II |  | грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в тому числі енергоносії: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дизельне паливо |  | кг |  | 19,984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Електроенергія |  | кВт-год |  | 52,184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мастильні матеріали |  | кг |  | 1,682 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гідравлічна рідина |  | кг |  | 0,256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | КБМ270-106 |  | Апарат для газового зварювання і різання |  | маш. год |  | 4,215456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | +КБМ270-251 |  | Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт |  | маш. год |  | 1,85136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | +КБМ270-116 |  | Вібратори поверхневі |  | маш. год |  | 20,6829276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | +КБМ270-115 |  | Дрилі електричні |  | маш. год |  | 24,1126692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | КБМ270-158 |  | Насос гідравлічний ручний |  | маш. год |  | 5,4288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | КБМ270-131 |  | Перфоратор пневматичний |  | маш. год |  | 5,5728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6/7 |  | 8/9 |  | 10/11 |  | 12/13 |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 |  | +КБМ270-135 |  | Перфоратори електричні |  | маш. год |  | 336,1314163 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | +КБМ270-90 |  | Пилка дискова електрична |  | маш. год |  | 10,4858436 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | +КБМ270-236 |  | Пилосос промисловий |  | маш. год |  | 0,7570464 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | +КБМ270-250 |  | Станок для різання керамічної плитки |  | маш. год |  | 19,2637104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | КБМ270-126 |  | Фарборозпилювачі ручні |  | маш. год |  | 151,8048732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | +КБМ270-119 |  | Шуруповерти |  | маш. год |  | 388,7740672 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | &С1547-161 |  | Автоматичний вимикач ETI NBS-E250/3L 3Р 250А 36кА |  | шт |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | С111-21 |  | Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 4 та 6 мм |  | т |  | 0,0046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | &С114-12-У1 варіант 1 |  | Акустичний комплект SKY SOUND CS-3110 |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | С1545-4 |  | Бірка маркувальна |  | 100шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | &С12-3-1-В2 |  | Блоки дверні з металопластику |  | м2 |  | 32,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | &С12-3-1-В2 варіант 1 |  | Блоки дверні міжкімнатні |  | м2 |  | 26,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | +С130-9 варіант 1 |  | Водонагрівач Atlantic Opro Expert |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | С111-1848 |  | Болти будівельні з гайками та шайбами |  | т |  | 0,00161 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | С111-254 |  | Вапно хлорне, марка А |  | т |  | 0,0000058 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 37 |  | &С130-8611 варіант 1 |  | Вимикач 1-клавішний |  | шт |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | С111-219 |  | Гіпсові в'яжучі Г-3 |  | т |  | 0,12768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | +С111-233-2 варіант 1 |  | Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт" |  | кг |  | 175,28 |  |  |  |  |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 40 |  | +С111-1624-2 |  | Ґрунтовка глибокого проникнення |  | л |  | 270,57118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | +С111-1624-2 варіант 2 |  | Ґрунтовка глибокого проникнення |  | л |  | 9,36978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | +С111-1624-2 варіант 3 |  | Ґрунтовка глибокого проникнення |  | л |  | 3,85 |  |  |  |  |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6/7 |  | 8/9 |  | 10/11 |  | 12/13 |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 |  | С111-2014-6 |  | Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 |  | л |  | 5,80756 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | &С113-14781 варіант 1 |  | Дверцята ревізійні 700х400 |  | шт |  | 5 |  |  |  |  |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 45 |  | +С111-1626-1 варіант 1 |  | Дисперсія полівінілацетатна непластифікована |  | кг |  | 1028,3343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | С111-1608 |  | Дрантя |  | кг |  | 15,60525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  | &С111-152-5 |  | Дюбель-шуруп 6х60мм |  | шт |  | 4677,7909 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | С111-1513 |  | Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42 |  | т |  | 0,00512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | С111-1631 |  | Замазка захисна |  | кг |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | +С111-1631 варіант 1 |  | Замазка захисна |  | кг |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | &С130-4991 |  | Змішувач |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  | &С153-1-52 |  | Кабель ВВГ нгд 3х2,5 |  | м |  | 816 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  | С111-311 |  | Каболка |  | т |  | 0,00056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | +С111-311 варіант 1 |  | Каболка |  | т |  | 0,0002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | С111-310 |  | Каніфоль соснова |  | т |  | 0,00005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  | &С111-А-3 варіант 1 |  | Керамічна глазурована плитка |  | м2 |  | 88,2134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  | С111-324 |  | Кисень технічний газоподібний |  | м3 |  | 2,3124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | С111-1642 |  | Клей казеїновий |  | т |  | 0,00101178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  | С1113-74 |  | Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ- 2, І сорт |  | т |  | 0,00016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  | +С111-2000-1 |  | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 |  | кг |  | 454,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  | +С111-2000-1 варіант 1 |  | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 117 |  | кг |  | 316,745 |  |  |  |  |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 62 |  | +С111-2001-1 |  | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР |  | кг |  | 39,56502 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | &С113-23051 |  | Комплект інсталяції |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6/7 |  | 8/9 |  | 10/11 |  | 12/13 |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 |  | &С1515-251 |  | Коробка монтажна |  | шт |  | 1156,43564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  | С111-1638 |  | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм |  | шт |  | 0,49705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  | С1113-90 |  | Лак ХС-76 хімстійкий |  | т |  | 0,0006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | +С111-741 |  | Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм |  | м2 |  | 1638,798 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | +С1428-11867 варіант 1 |  | Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм |  | м2 |  | 25,2945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  | +С111-562 |  | Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолювальній підоснові, марка ПР- ВТ, ВК-ВТ, ЕК-ВТ, товщина 3,6 мм |  | м2 |  | 402,432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | С111-587 |  | Масло індустрійне И-20А |  | т |  | 0,000012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  | +С111-587 варіант 1 |  | Масло індустрійне И-20А |  | т |  | 0,000034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  | +С111-609 |  | Мастика клеюча каучукова КН-2 |  | кг |  | 181,4221 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | С111-1697 |  | Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3 |  | т |  | 0,326868 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  | &С130-6153 |  | Мийка на 1 відділення з тумбою та шафою |  | комплект |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  | С1545-147 |  | Наконечники кабельні для пайки мідні П6-4- М |  | 100шт |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | С1545-156 |  | Нитки швейні |  | кг |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  | С111-1668 |  | Оліфа натуральна |  | кг |  | 0,224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  | С1545-159 |  | Очіс льняний |  | т |  | 0,00019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  | С111-1604 |  | Папір шліфувальний |  | м2 |  | 27,07088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  | &С123-1-2-12 варіант 1 |  | Перегородка алюмінієва роздвижна |  | м2 |  | 32,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | С1545-169 |  | Перемичка заземлювальна |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | &С112-1800- 271 |  | Перила нержавіюча сталь |  | м |  | 50,184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  | +С188888-21 |  | Піна монтажна 750 мл |  | шт |  | 27,74537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6/7 |  | 8/9 |  | 10/11 |  | 12/13 |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 |  | +С111-849 |  | Пластина гумова рулонна вулканізована |  | кг |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  | &С1-Б-33 |  | Пластмасові хрестики для плитки |  | 100шт |  | 206,6152 |  |  |  |  |  | __-__ - |  | _-__ - |  |  |  |
| 86 |  | &С123-5241 варіант 1 |  | Плита Армстронг |  | м2 |  | 226,023 |  |  |  |  |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 87 |  | &С123-5241 варіант 2 |  | Плита Армстронг металева |  | м2 |  | 141,54 |  |  |  |  |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 88 |  | &С111-15981 варіант 1 |  | Плити сходів |  | шт |  | 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 |  | &С111-2671 варіант 1 |  | Плитки керамогранітні |  | м2 |  | 49,7046 |  |  |  |  |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 90 |  | +С111-1722 |  | Плінтуси для підлог з пластикату |  | м |  | 143,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | С111-1305 |  | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 |  | т |  | 0,0738 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  | С1522-26 |  | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 |  | т |  | 0,0005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 |  | +С111-1626-1 варіант 2 |  | Проекційна фарба для екрану проектора |  | кг |  | 7,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  | С111-1746 |  | Прокладки гумові [пластина технічна пресована] |  | кг |  | 0,328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 |  | С1546-66 |  | Пропан-бутан технічний |  | м3 |  | 0,22042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | &С121-2711 варіант 1 |  | Профiлi підвісної стелі |  | м2 |  | 384,571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  | &С1-ПР1-135- К |  | Профіль CD 27/60/3000 |  | м |  | 2245,106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  | &С1-ПР1-136- 24 |  | Профіль UD 27/30/3000 |  | м |  | 1045,6912 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 |  | &С1-ПР15-35 |  | Розетка |  | шт. |  | 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | &С1547-441 варіант 2 |  | Розетка врізна для підлоги IP44 |  | шт |  | 16,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  | С1425-11683 |  | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 |  | м3 |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 |  | +С1425-11684 |  | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 |  | м3 |  | 7,132044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 |  | +С1425-11704 варіант 1 |  | Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 |  | м3 |  | 0,156215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  | &С111-2005- 61 |  | Самовирівнювальна стяжка Ceresit СN 69 |  | кг |  | 265,32 |  |  |  |  |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6/7 |  | 8/9 |  | 10/11 |  | 12/13 |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 |  | &С1-1-22 |  | Саморізи 3,5Х9,5 |  | шт |  | 24565,66 |  |  |  |  |  | __-__ - |  |  |  |  |  |
| 106 |  | &С1547-71 |  | Світильник |  | шт |  | 50 |  |  |  |  |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 107 |  | &С130-5031 |  | Сифон з донним клапаном |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  | &С1544-891 |  | Склострічка |  | м |  | 1337,5416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  | С1545-248 |  | Скоби будівельні |  | кг |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  | С111-1803 |  | Сталь листова оцинкована, товщина 1,6 мм |  | кг |  | 5,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  | С1544-92 |  | Стрічка ізоляційна "Пара" |  | кг |  | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  | С111-1683 |  | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А |  | кг |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  | &С111-829-12- ПК1 |  | Труба водопровідна |  | м |  | 60,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  | С1545-267 |  | Труби полівінілхлоридні |  | т |  | 0,00664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  | С1545-264 |  | Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм |  | кг |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  | &С130-5541 варіант 2 |  | Умивальник для ванної кімнати |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 117 |  | С111-388-1 |  | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний |  | т |  | 0,000404 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  | +С111-388-1 варіант 1 |  | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний |  | т |  | 0,00006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  | +С111-2001-1 варіант 1 |  | Фуга Mapei епоксидна |  | кг |  | 19,78438 |  |  |  |  |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |
| 120 |  | &С111-1380-1- К |  | Шпаклівка Фугенфюллер |  | кг |  | 470,52384 |  |  |  |  |  | __-__ - |  |  |  |  |  |
| 121 |  | &С1555-1011 |  | Шпаклівка |  | кг |  | 2989,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  | С111-1895 |  | Шпаклівка клейова |  | т |  | 0,8298637 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  | С111-1896 |  | Шпаклівка полімерцементна |  | кг |  | 6,37184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  | &С111-6-ИНБ |  | Штукатурка Сатенгіпс Еurоgірs |  | т |  | 0,02409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  | &С1633- 92ВД1 |  | Щит розподільчий металевий |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6/7 |  | 8/9 |  | 10/11 |  | 12/13 |  | 14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  | С1999-9001 |  | Електроенергія |  | кВт-год |  | 295,3884 |  | __-__ - |  | __-__ - |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  | С1999-9005 |  | Мастильні матеріали |  | кг |  | 0,2068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  | С1999-9006 |  | Гідравлічна рідина |  | кг |  | 0,2714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разом |  | грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Разом по розділу III |  | грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Електроенергія |  | кВт-год |  | 347,572 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мастильні матеріали |  | кг |  | 1,889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Гідравлічна рідина |  | кг |  | 0,528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дизельне паливо |  | л |  | 23,511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Довідкові дані |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Будівельне сміття |  | т |  | 13,835687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| _____________________________ | __________________________ | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| посада уповноваженої особи Учасника | підпис та печатка (за наявності) | прізвище, ініціали |

*Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».