ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»

ЄДРПОУ 40524109

04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 45420000-7 Столярні та теслярні роботи (Послуги з поточного ремонту заміни вікон ПВХ з нанесенням бронеплівки в будівлі по вул. Ярославська № 41

(літ. «В»), м. Київ)

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Державна установа: «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»,

Місцезнаходження: 04071, Київська обл., м. Київ, вул. Ярославська, 41,

ЄДРПОУ 40524109,

категорія замовника - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015: 45420000-7 Столярні та теслярні роботи (Послуги з поточного ремонту заміни вікон ПВХ з нанесенням бронеплівки в будівлі по вул. Ярославська № 41 (літ. «В»), м. Київ)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги у порядку визначеному Особливостями

UA-2025-11-19-016119-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України затверджена примірна методика визначення очікуваної вартості предмета закупівлі від 18.02.2020 №275, якою передбачені методи визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: 1) здійснення пошуку, збору та аналіз загальнодоступної інформації про ціну товару/послуги (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо; 2) отримання комерційних (цінових ) пропозицій від виробників, офіційних представників (дилерів), постачальників; 3) у разі обмеження конкуренції на ринку певних товарів/послуг та враховуючи їх специфіку при розрахунку використовуються ціни попередніх закупівель аналогічного товару/послуги та/або минулих періодів (з урахуванням індексу інфляції, зміни курсів іноземних валют). Відповідно до вказаної методики, при визначені очікуваної вартості предмету закупівлі товарів, робіт та послуг використовується один із методів формування очікуваної вартості предмету закупівлі та проведення моніторингу цін для подальшого укладення договорів. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням одного з методів вищевказаного порядку, а саме: проведений моніторинг цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товарів (тобто інформація про ціни, що містяться в мережі інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України (далі – Центр) надіслала запити щодо визначення очікуваної вартості предмета закупівлі до 3 (трьох) потенційних Учасників ринку та отримала 3 (три) комерційні пропозиції. З урахуванням яких і визначено очікувану вартість предмету закупівлі, яку обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з підпунктом 3, пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами, а саме: визначити очікувану ціну за одиницю, як середньоарифметичне значення масиву отриманих даних, що розраховується за такою формулою:

Цод = (Ц1 +… + Цк) / К,

де:

Цод – очікувана ціна за одиницю;

Ц1 –  ціни, отримані з відкритих джерел;

Цк – інформації, приведені до єдиних умов;

К – кількість цін, отриманих з відкритих джерел інформації;

На основі наданих комерційних пропозицій від 4 (чотирьох) Учасників:

Учасник 1 –  2 250 000,00 грн

Учасник 2 –  2 277 600,00 грн

Учасник 3 –  2 280 000,00 грн

Цод = 2 250 000,00+2 277 600+2 280 000,00 / 3 = 2 269 200,00 грн

Відповідно асигнування Замовника, очікувана вартість предмета закупівлі складає:

2 269 200,00 грн

Розрахунки за Товар, якщо інший порядок не встановлено у Додатку 1 «Специфікація» до Договору, здійснюються наступним чином: платіж у розмірі 100% вартості Товару здійснюватиметься протягом 10 (десяти) робочих днів з дати постачання Товару та підписання уповноваженими представниками Сторін видаткової накладної. У разі, якщо поставка здійснена лише частково, або партіями (видаткова накладна підписується лише на частину Товару, зазначеного у Додатку 1 «Специфікація» до Договору), оплата здійснюється пропорційно за фактично поставлену кількість Товару.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Кількість товару – згідно технічної специфікації.

Якісні та технічні характеристики товару визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих нормативно-правових актів, яким повинен відповідати відповідному виду товару.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

VII. ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ*

(Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі)

ДК 021:2015: 45420000-7 Столярні та теслярні роботи (Послуги з поточного ремонту заміни вікон ПВХ з нанесенням бронеплівки в будівлі по вул. Ярославська № 41 (літ. «В»), м. Київ)

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ

- Учасником (далі – Виконавець) повинні бути надані послуги з поточного ремонту заміни вікон ПВХ з нанесенням бронеплівки в будівлі по вул. Ярославська № 41 (літ. «В»), м. Київ на об’єкті Замовника, розташованому за адресою: 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41 (далі - Послуги).

- Строки надання послуг: Послуги надаються Виконавцем протягом 90 (дев’яноста) календарних днів з дати укладення договору але не пізніше 22.03.2026 року.

- Виконавець, при визначенні ціни тендерної пропозиції повинен врахувати витрати зі сплати митних тарифів, транспортних витрат, податків та зборів, у тому числі вивезення сміття та інших витрат пов’язаних з наданням Послуг. Не враховані Виконавцем витрати, необхідні для надання Послуг, не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його тендерної пропозиції.

- Для визначення вартості Послуг Виконавець складає тверду «Договірну ціну» відповідно до вимог визначених в тендерній документації та згідно «Настанови з визначення вартості будівництва», затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281. Такі ресурси, як електроенергія та вода – виключати із кошторисного розрахунку.

- Не врахована Учасником вартість послуг не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його тендерної пропозиції.

- Виконавець повинен забезпечити надання Послуг згідно вимог чинного законодавства України: норм з охорони праці, оплати праці,  інструкцій з пожежної безпеки, норм з охорони навколишнього природного середовища, Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. №2694-XII (зі змінами), Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. №1264-XII (зі змінами), Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР (зі змінами).

- Виконавець підтверджує, що матеріали, комплектуючі вироби та конструкції, що застосовуватимуться Виконавцем для надання Послуг, обладнання, що підлягає встановленню, будуть новими, тобто такими, що раніше не використовувалися і повністю відповідають вимогам щодо їх якості, а також усім технічним вимогам/державним стандартам та мають відповідні сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують їх якість.

- Завезення обладнання, матеріалів, конструкцій (тощо) та вивіз демонтованого, сміття має відбуватися безпосередньо з автотранспорту без проміжного складування на території установи.

- Перелік та обсяги Послуг з поточного ремонту заміни вікон ПВХ з нанесенням бронеплівки в будівлі по вул. Ярославська № 41 (літ. «В»), м. Київ, зазначені в наступній Таблиці № 1 «Дефектний акт».

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Таблиця № 1

| № | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ІІ-й поверх - 15шт |  |  |  |
| 1 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | м2 | 13,8 |  |
| 2 | Розбирання поясків, сандриків,жолобів,вiдливiв, звисiв тощо з листової сталі | м | 36 |  |
| 3 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 15 |  |
| 4 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 75,9 |  |
| 5 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | м2 | 75,9 |  |
| 6 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 12,075 |  |
| 7 | Установлення пластикових пiдвiконних дошок із підсиленням основи під підвіконням (цементна стяжка ) та оздобленням стіни під підвіконням | м | 35,25 |  |
| 8 | Установлення віконних зливів | м | 36 |  |
| 9 | Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими | м2 | 33 |  |
| 10 | Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою | м | 40,5 |  |
| 11 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 33 |  |
| 12 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 33 |  |
| 13 | Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементно-вапняним розчином з землі та риштувань | м2 | 4,5 |  |
| 14 | Зароблення піни ззовні герметиком | м | 90 |  |
|  | І-й поверх - 2шт. АХО, охорона |  |  |  |
| 15 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | м2 | 1,84 |  |
| 16 | Розбирання поясків, сандриків,жолобів,вiдливiв, звисiв тощо з листової сталі | м | 4,8 |  |
| 17 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |  |
| 18 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 10,12 |  |
| 19 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | м2 | 10,12 |  |
| 20 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 1,61 |  |
| 21 | Установлення пластикових пiдвiконних дошок із підсиленням основи під підвіконням (цементна стяжка ) та оздобленням стіни під підвіконням | м | 4,7 |  |
| 22 | Установлення віконних зливів | м | 4,8 |  |
| 23 | Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими | м2 | 4,4 |  |
| 24 | Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою | м | 5,4 |  |
| 25 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 4,4 |  |
| 26 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 4,4 |  |
| 27 | Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементно-вапняним розчином з землі та риштувань | м2 | 0,6 |  |
| 28 | Зароблення піни ззовні герметиком | м | 12 |  |
|  | ІV-й поверх - 7шт |  |  |  |
| 29 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | м2 | 6,44 |  |
| 30 | Розбирання поясків, сандриків,жолобів,вiдливiв, звисiв тощо з листової сталі | м | 16,8 |  |
| 31 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 7 |  |
| 32 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 35,42 |  |
| 33 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | м2 | 35,42 |  |
| 34 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 5,635 |  |
| 35 | Установлення пластикових пiдвiконних дошок із підсиленням основи під підвіконням (цементна стяжка ) та оздобленням стіни під підвіконням | м | 16,45 |  |
| 36 | Установлення віконних зливів | м | 16,8 |  |
| 37 | Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими | м2 | 15,4 |  |
| 38 | Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою | м | 18,9 |  |
| 39 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 15,4 |  |
| 40 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 15,4 |  |
| 41 | Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементно-вапняним розчином з землі та риштувань | м2 | 2,1 |  |
| 42 | Зароблення піни ззовні герметиком | м | 42 |  |
|  | V-й поверх - 5шт. |  |  |  |
| 43 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | м2 | 4,6 |  |
| 44 | Розбирання поясків, сандриків,жолобів,вiдливiв, звисiв тощо з листової сталі | м | 12 |  |
| 45 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 5 |  |
| 46 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 25,3 |  |
| 47 | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею бiльше 3 м2 з металлопластику в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | м2 | 25,3 |  |
| 48 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 4,025 |  |
| 49 | Установлення пластикових пiдвiконних дошок із підсиленням основи під підвіконням (цементна стяжка ) та оздобленням стіни під підвіконням | м | 11,75 |  |
| 50 | Установлення віконних зливів | м | 12 |  |
| 51 | Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими | м2 | 11 |  |
| 52 | Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою | м | 13,5 |  |
| 53 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 11 |  |
| 54 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 11 |  |
| 55 | Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементно-вапняним розчином з землі та риштувань | м2 | 1,5 |  |
| 56 | Зароблення піни ззовні герметиком | м | 30 |  |
|  | Підвал - 14 шт |  |  |  |
| 57 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | м2 | 10,08 |  |
| 58 | Розбирання поясків, сандриків,жолобів,вiдливiв, звисiв тощо з листової сталі | м | 18,2 |  |
| 59 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 14 |  |
| 60 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 25,2 |  |
| 61 | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень | т | 0,84 |  |
| 62 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 25,2 |  |
| 63 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 7,56 |  |
| 64 | Установлення пластикових пiдвiконних дошок із підсиленням основи під підвіконням (цементна стяжка ) та оздобленням стіни під підвіконням | м | 17,5 |  |
| 65 | Установлення віконних зливів | м | 18,2 |  |
| 66 | Облицювання укосів листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими | м2 | 29,4 |  |
| 67 | Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою | м | 32,2 |  |
| 68 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 29,4 |  |
| 69 | Поліпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 29,4 |  |
| 70 | Установлення металевих грат (решітки) | т | 0,84 |  |
| 71 | Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементно-вапняним розчином з землі та риштувань | м2 | 2,8 |  |
| 72 | Зароблення піни ззовні герметиком | м | 84 |  |
| 73 | Оклеювання склопакетів бронеплівкою | м2 | 203,3 |  |
| 74 | Навантажування сміття на транспортні засоби вручну | т | 11,574 |  |
| 75 | Перевезення сміття до 30 км | т | 11,574 |  |

РОЗДІЛ ІІ. ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ВИМОГИ ДО НАДАННЯ ПОСЛУГ

Вимоги до встановлення (монтажу) вікон

- Усі матеріали та комплектуючі повинні відповідати своєму функціональному призначенню та відповідати ДСТУ EN 14351-1:2020 Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та зовнішні двері (EN 14351-1:2006 + A2:2016, IDT), бути новими, з технічно справними механізмами.

- Виконавець перед початком надання Послуг здійснює виїзд свого спеціаліста на Об’єкт з метою проведення точних замірів перед виготовленням віконних конструкцій, підвіконь та відливів.

- Виконавець перед початком надання Послуг надає схему та паспорт віконних блоків та розрахунок енергоефективності (затверджений виробником).

- При заскленні стулок скло і склопакети повинні встановлюватися на опорні та фіксуючі підкладки, щоб забезпечити правильне позиціонування, уникнути тиску на профіль, розподілити навантаження та запобігти переміщенню скла всередині рами.

- Конструкція віконна: згідно ДБН В.2.6-31:2021 Теплова ізоляція та енергоефективність будівель, ДСТУ EN 14351-1:2020 Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та зовнішні двері (EN 14351-1:2006 + A2:2016, IDT). Ущільнювачі мають відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-242:2010 Прокладки ущільнювальні для вікон і дверей. Загальні технічні умови.

- Монтажний шов примикання до віконного прорізу: ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 Конструкції будинків і споруд. Настанова щодо проектування і улаштування вікон та дверей, зокрема: з’єднувальний шов повинен бути виконаний з використанням паро-, гідро, теплоізоляційних матеріалів.

Вимоги до віконних металопластикових блоків

- Характеристики склопакета 42 мм:

- cвітлопропускання (LT): 68% (+/- 5);

- віддзеркалення світла (LR): 18% (+/- 5);

- сонячний фактор (SF): 41% (+/- 5);

- коефіцієнт опору теплопередачі (R): 0,8–1,05 м² °C/Вт;

- відповідність ДСТУ EN 1279-1:2022 Скло в будівлі. Склопакети. Частина 1. Загальні відомості, опис системи, правила обміну, допуски та візуальна якість (EN 1279-1:2018, IDT) та ДСТУ Б В.2.6-26-2004 (ГОСТ 30779-2001) Конструкції будинків і споруд. Склопакети будівельного призначення. Метод визначення опору атмосферним впливам і оцінки довговічності;

- індекс ізоляції повітряного шуму вікон (Rw) повинен бути не менше 45 дБ;

- склопакет повинен утримувати теплозберігаючі властивості при внутрішній температурі приміщення не менше 50С та відносній вологості повітря не більше 60%.

- Нижні профілі віконних коробок і стулок мають бути обладнані дренажною системою для відведення води та конденсату.

- Антибактеріальні ручки, покриття яких включає антибактеріальний інгредієнт.

- ПВХ профіль: 7 камер, не менше 71 мм, армування 1,5 мм. Колір: білий.

- Фурнітура: нержавіюча сталь цільна, відкривання стулок в 2-х площинках.

- Гарантійний строк експлуатації: не менше 3 років.

7. Перелік, розміри та кількість віконних металопластикових блоків, які повинні використовуватися для надання Послуг із Заміни вікон ПВХ з нанесенням бронеплівки в будівлі по вул. Ярославська № 41 (літ. «В»), м. Київ, зазначені в наступній Таблиці № 2:

Таблиця № 2

| Найменування | Розміри | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| Вікно 1 | 2270*2200 | шт. | 29 |
| Вікно 2 | 1460*1180 | шт. | 14 |

Вимоги до встановлення (монтажу) бронеплівки

Підготовка приміщення (чисте, без протягів, температура 18-30°C, вологість 45-85%), демонтаж віконних штапиків, ретельне очищення скла, розкрій плівки із залишенням зазору 1-2 мм від краю скла, рясне змочування скла мильним розчином, нанесення плівки (на внутрішню поверхню скла) з поступовим видаленням повітря та вологи гумовим шпателем або ракелем від центру до країв, обрізання надлишків плівки гострим ножом, монтаж віконних штапиків.

Вимоги до бронеплівки

Характеристики бронеплівки:

Площа вікон, на яку необхідно встановити (наклеїти) бронеплівку: 203,3 м2

Товщина: не менше 200 мкм

Міцність на розрив: не менше 150 МПа

Подовження при розриві: не менше 80%

Cвітлопропускання (VLT): не менше 70%

Захист від УФ-променів: не менше 96%

Колір: прозорий

Стандарт випробувань:  EN 356 (P1A–P2A) / EN 12600 (1B1) або еквівалент

Гарантійний строк служби (експлуатації) бронеплівки (термін, протягом якого гарантується нормальне його використання за призначенням) разом з монтажем складає: 5 років з моменту підписання акту приймання виконаних будівельних робіт і передбачає обов’язкове гарантійне обслуговуванням протягом гарантійного строку.

| _____________________________ | __________________________ | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| посада уповноваженої особи Учасника | підпис та печатка (за наявності) | прізвище, ініціали |

*Якщо у цій специфікації містяться посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Якщо ця технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».