ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

«ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»

ЄДРПОУ 40524109

04071, м. Київ, вул. Ярославська, 41

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 38950000-9- Обладнання для полімеразної ланцюгової реакції  (Прилад для ПЛР досліджень у реальному часі) (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Державна установа: «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»,

Місцезнаходження: 04071, Київська обл.,м. Київ, вул. Ярославська, 41,

ЄДРПОУ 40524109,

категорія замовника - Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015: 38950000-9- Обладнання для полімеразної ланцюгової реакції  (Прилад для ПЛР досліджень у реальному часі).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги особливостями

UA-2026-01-29-006615-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
5 158 297,00 грн без ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням проведення моніторингу цін, шляхом запиту комерційних пропозицій від постачальників на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення: 5 158 297,00 грн без ПДВ.

Джерело фінансування – кошти міжнародної технічної допомоги, виділені за проектом SILTP «Посилення лікування ВІЛ-інфекції, спроможності лабораторної мережі, замісної підтримуючої терапії та програмного моніторингу в Україні в рамках Надзвичайної ініціативи Президента США з надання допомоги у боротьбі з ВІЛ/СНІД (PEPFAR)» (Component 6: EUR-ACE (21NU2GGH00237525EEСA).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Кількість – згідно з медико-технічними вимогами.

Термін постачання — з дати укладання договору до 28.08.2026 року

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості товару визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих нормативно-правовим актам, яким повинен відповідати відповідний вид товару.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівл

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

за

ДК 021:2015: 38950000-9- Обладнання для полімеразної ланцюгової реакції  (Прилад для ПЛР досліджень у реальному часі)

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № | Назва предмету закупівлі | Опис предмета закупівлі (технічні, якісні характеристики) | Одиниці виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прилад для ПЛР у реальному часі в комплекті з ноутбуком, джерелом безперебійного живлення, мишею | - Обладнання призначене для проведення полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі - Тип термоблоку - 96-лунковий термоблок, нагрівання/охолодження з використанням елементів Пельтьє. - Температурний діапазон не вужче, ніж 4-100°C. - Точність підтримання температурного режиму не гірше, ніж ±0,2 °C від запрограмованої цілі 90 °C. - Температурна рівномірність не гірше, ніж + 0,3°C між лунками після 10 секунд після досягнення цілі. - Максимальна швидкість лінійної зміни температури не більше ніж 5 °C /сек. - Час сканування по всім каналам – не більше 12 сек, по одному каналу – не більше 3 сек. - Наявність функції градієнту температур для 8 різних температурних режимів при одному експерименті. - Об’єм зразка – 1-50 мкл. - Наявність оптичної системи човникового типу, яка швидко рухається під час збору даних. - Детекція сигналу - не менше 6 фотодіодів із відфільтрованим випромінюванням. - Детекція сигналу - не менше 6 фотодіодів із відфільтрованим випромінюванням. - Збудження - не менше 6 світлодіодів із відфільтрованим випромінюванням. - Мультиплексний аналіз - не менше 5 мішеней на лунку. - Діапазон довжин хвиль збудження - не вужче, ніж 450-684 нм. - Діапазон довжин хвиль випромінювання - не вужче, ніж 515-730 нм. - Чутливість - здатність виявляти 1 копію цільової послідовності в геномній ДНК людини. - Наявний сенсорний екран для керування приладом. - Прилад відкалібрований на виробництві. після завершення інсталяції прилад готовий до використання. - Комплектація - програмне забезпечення, ноутбук, джерело безперебійного живлення, миша. | штука | 3 |

Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим та містити вираз "або еквівалент".

Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент», який повинен повністю відповідати товару, запропонованому Замовником в частині складу, якості та способу дослідження та його ефективності.

У випадку, якщо Учасник закупівлі запропонує еквівалент товару, він додатково повинен надати у складі пропозиції детальний опис товару, відомості про виробника, належним чином засвідченні копії документів, які підтверджують еквівалентність запропонованого та документальне підтвердження від виробника товару або офіційного представника товару (зокрема гарантійний лист) повної відповідності технічних характеристик запропонованого товару.

Загальні вимоги до предмету закупівлі:

- Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико – технічним вимогам. Документальне підтвердження відповідності товару технічними, якісними та кількісними характеристиками має бути надане у складі тендерної пропозиції, у вигляді заповненої таблиці з інформацією про запропонований товар.

- На товар повинна бути наявна інструкція щодо застосування виробу, викладена або перекладена українською мовою, яка надається під час поставки.

- Гарантійний строк (термін) на Товар (обслуговування) становить не менше гарантійного строку (терміну), визначеного виробником на Товар, але в будь-якому разі не менше 12 (дванадцяти) місяців з дати поставки Товару. Гарантійне та післягарантійне обслуговування обладнання повинно виконуватися інженером, який пройшов навчання із сервісного обслуговування у виробника та має відповідний сертифікат.

- У разі, якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника, або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які зазначені Замовником, пропозиція відхиляється.

- Доставка товару, завантажувальні-розвантажувальні роботи здійснюються транспортом Постачальника та за рахунок Постачальника.

- Тара та упаковка товару повинна відповідати вимогам, встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки). Первинна упаковка має зберігати якість, безпечність та стабільність виробів, які вона вміщує. Вся упаковка має бути належним чином запечатана та захищена від псування.

- У разі поставки товару неналежної якості або товару, що не буде відповідати медико – технічним вимогам, учасник зобов’язується за свій рахунок протягом трьох робочих днів після отримання повідомлення замовника замінити неякісний товар на товар належної якості.

- Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, тощо.

- Учасник має право подати еквівалент товару запропонованого Замовником у медико-технічних вимогах. При подачі еквіваленту вказується назва еквіваленту, слово «еквівалент» та назва товару згідно з медико-технічними вимогами, на який подається еквівалент. Учасник подає у складі тендерної пропозиції порівняльну таблицю еквівалентності у наступній формі:

| № з/п | Предмет закупівлі відповідно тендерної документації |  |  |  | Предмет закупівлі відповідно тендерної пропозиції |  |  |  | ВВідповідність |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Найменування товару | Технічні характеристики товару | Од. виміру | Кількість | Найменування товару | Технічні характеристики товару | Од. виміру | Кількість |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На запропонований товар потрібно надати  наступні документи:

1. Предмет закупівлі (або його складова у випадку, якщо така складова входить до комплекту предмета закупівлі та є окремим медичним виробом) є медичним виробом або допоміжним засобом до нього у значенні Технічного регламенту, затвердженого Постановою КМУ від 02.10.2013 р. № 754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro», Учасник має надати:

1.1. Копію декларації про відповідність запропонованого товару вимогам відповідного Технічного регламенту;

або

1.2. Копію сертифіката, що засвідчує відповідність запропонованого товару вимогам відповідного Технічного регламенту, складеного з дотриманням процедур оцінки відповідності, передбачених відповідними Технічними регламентами (у разі наявності в залежності від виду медичних виробів).Сертифікат, що засвідчує відповідність запропонованого товару вимогам відповідного Технічного регламенту, подається Учасником у виданні (редакції), чинному на момент подання тендерної пропозиції, з урахуванням усіх змін, доповнень, оновлень, перевипуску тощо, які були внесені до такого сертифікату.

2. Документ, що підтверджує якість товару, виданий його виробником (сертифікат якості, або сертифікат аналізу, або інший документ) або документ, що підтверджує якість товару, виданий виробнику або офіційному представнику товару, уповноваженими на це органами, установами, організаціями.

3. Гарантійний лист виробника або офіційного представника на території України щодо можливості поставки запропонованого товару в необхідні строки.

4. Якщо в складі тендерної пропозиції надається документ, що складений іншою мовою, ніж українська, учасник повинен надати автентичний переклад такого документа українською мовою. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Відповідальність за достовірність перекладу несе учасник.

Перелік отримувачів та адрес доставки Товару

| № з/п | Отримувач Товару (назва, код ЄДРПОУ) | Адреси доставки | Кількість, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 4» Дніпровської міської ради, 01280527 | м. Дніпро, вул. Ближня, буд. 31 | 1 |
|  | Державна установа «Дніпропетровський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України», 38431598 | м. Дніпро, вул. Госпітальна, буд. 6 | 1 |
|  | Державна установа "Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України", 40524109 | м. Київ, вул. Ярославська, 41 | 1 |